OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa 
i udostępnienie fortyfikacji ziemnych po stronie wschodniej i płnocno - wschodniej, droga pożarowa, murek przy fontannie oraz monitoring w Zespole Zamkowo Parkowym Radziwiłłów w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 12”

- MUREK Z PIASKOWCA

Projektuje się murek z piaskowca zlokalizowany w miejscu istniejącego obrzeża w części ogrodu włoskiego. Oś murku wyznacza się na promieniu koła 1500 cm. Murek zostanie wykonany z bloczku ciętego z piaskowca o powierzchni gładkiej 40x24x24 cm. Murek powinien zostać wykonany na wysokość dwóch bloczków z piaskowca (54 cm) i zwieńczony daszkiem z piaskowca 200x34x6 cm. Układ bloczków z piaskowca 1:2. Daszek powinien zostać wykończony łukiem o promieniu 3 cm tworzący siedzisko. Na długości 1 cm od zakończenia daszku należy wykonać kapinos frezowany w kamieniu na całej długości daszku. Bloczki kamienne należy łączyć zaprawą mineralną.

Fundament dla murku

Dla murku wykonać fundamenty z 4 bloczków betonowych klasy C12/15 38x24x12 cm oraz podbudową betonową klasy C8/10. Wzdłuż fundamentów murku należy rozmieścić ekran przeciwkorzenny gładki wys. 60 cm. Materiał: HDPE. Prace w obrysie korony drzewa będącego pomnikiem przyrody należy wykonywać ręcznie oraz pod nadzorem dendrologicznym.

- NAWIERZCHNIA GRUNTOWA NIEULEPSZONA

Na fortyfikacji wschodniej projektuje się wyrównanie wierzchniej warstwy i zagęszczenie 5 -10 cm gruntu przez wałowanie. W miejscach nie znajdujących się w zasięgu koron wyrównanie wierzchniej warstwy gruntu i w przypadku znacznych ubytków w nawierzchni można wykonać zagęszczenie do 15 cm. Należy poprawić właściwości istniejącego gruntu poprzez wzbogacenie na 5 cm 80% ziemi gliniastej i 20% piasku. Wymieszanie gruntu istniejącego i warstwy piaskowo-gliniastej wykonać na głębokości 3 cm.

Na 100 m2 zapotrzebowanie materiałów wyniesie – 1,9 m3 piasku i 7,8 m3 ziemi gliniastej.

# OCHRONA ZIELENI

WYMAGANIA DLA ROBÓT ZIEMNYCH PROWADZONYCH W OBSZARZE ZIELENI

Ze względu na otoczenie drzewa oznaczonego jako pomnik przyrody w obrysie jego korony (murek z piaskowca) należy wykonywać prace ręczne z nadzorem dendrologicznym. Prace będę wykonywane również w otoczeniu młodych drzew. W celu ochrony murku wzdłuż jego fundamentu należy umieścić ekran przeciwkorzeniowy żebrowany. Wysokość 60 cm, materiał HDPE czarny, grubość 1 mm, naprężenie graniczne 23-26 MPa.

Materiał należy ułożyć dookoła wykopu, z żebrami skierowanymi do wewnątrz bryły korzeniowej, z zachowaniem odstępu min. 150 cm od korzeni istniejących. Górna krawędź ekranu powinna lekko wystawać powyżej powierzchni terenu (5 cm). Wykop należy wypełniać podłożem warstwowo, delikatnie zagęszczając.

Ryc.  9. Stylistyka maty przeciwkorzeniowej

W miejscach niwelacji terenu w obrębie korzeni drzew należy wykonać nasyp o maksymalnej wysokości 20-30 cm ziemi o strukturze gruzełkowatej. W obrębie 2 m od pnia drzewa należy zaprzestać profilowania podłoża. Zabezpieczenie zieleni na czas robót budowlanych według Projektu Ochrony Zieleni. Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich polegających na przeprowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron i korzeni drzew, przesadzenia drzewa, kierowanych przez osobę spełniającą wymagania o których mowa w art. 37b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2004 r. poz. 1292)

# TRAWNIK

Na skarpach w celu zabezpieczenia ich przed erozją wodną i zapobieganiu osuwaniu się warstw należy wykonać darniowanie w kratę z hydromulczowaniem. Hydromulczowanie jest metodą zadarniania skarp, która zabezpiecza je przed erozją.

Na głębokości 15 cm należy wymienić ziemię urodzajną. Należy zdjąć istniejący humus lub uzupełnić jego braki w przypadku koryt erozyjnych i przedeptów. Na wykonane podłoże wylewa się mokrą mieszankę hydromulczu. Mieszanka powinna zawierać: luźne włókna celulozowe, mieszanki nasion traw i roślin motylkowych (od 0,018 do 0,03 kg na 1m2), hydronawozy, biostymulaty zawierające regulatory wzrostu i witaminy, polimery, tackifier. Darniowanie wykonywać po całej długości skarpy z 20-25 cm opaski u podnóża.

W miejscach o niewielkich spadkach należy wykonać trawnik z siewu. Należy zdjąć istniejącą warstwę gleby (ok. 15 cm), wyrównać warstwę podglebia, pokryć teren warstwą ziemi urodzajnej (65% piasku, 30% ziemi, 5% torfu), wykonać wałowanie. Na przygotowane podłoże należy nanieść mieszankę traw boiskową: wiechlina łąkowa 20%, życica trwała 70%, kostrzewa czerwona rozłogowa 10%.

# UKSZTAŁTOWANIE TERENU

W obrębie skarp przewiduje się niewielkie zmiany w ukształtowaniu terenu. W obrysie skarpy północnej należy wyrównać miejsce wejścia na fortyfikację do istniejących rzędnych (145,7 m n.p.m., 143,1 m n.p.m.) oraz uzupełnić ziemią urodzajną ubytki.

W obrysie skarpy wschodniej na powierzchni bastionu zostanie wykonana niwelacja terenu 0,5 m (wykop), do rzędnej 143,6 m n.p.m. Na szczycie fortyfikacji należy wykonać wałowanie nawierzchni gruntowej oraz niwelację wejść i zejść z fortyfikacji z zachowaniem istniejących spadków 16,5% i 19%. Istniejące spływy i koryta na fortyfikacji należy uzupełnić ziemią urodzajną.

Ziemię urodzajną do wykonania nasypów należy pozyskać z terenu opracowania, z miejsc, 
w których będą wykonywane prace niwelacyjne terenu. W przypadku niewystarczającej ilości ziemi należy wykorzystać ziemię zakupioną.

DROGA POŻAROWA I MONITORING

Zakres prac:

- Wykonanie monitoringu w obrębie Ogrodu Włoskiego – wg odrębnego opracowania;

- Wykonanie drogi pożarowej dla Straży Pożarnej.

- Wykonanie monitoringu w obrębie Ogrodu Włoskiego ─ wg odrębnego opracowania.

- Wykonanie drogi dojazdowej dla Straży Pożarnej.

- Wykonanie robot ziemnych;

- Wykonanie podbudowy utwardzenia;

- Wykonanie nawierzchni utwardzonej szutrem oraz eko kratą;

- Oznaczenie drogi ćwiekami chodnikowymi ze stali nierdzewnej ø 100 mm, długości 30,0 cm co 2,0 m.

- Ewentualne podcięcie drzew rosnących w pobliżu budynku, wycinka ( przesadzenie) drzew kolidujących z drogą dojazdową dla Straży Pożarnej.

Ochrona konserwatorska.

Teren jest wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr BP A/134 .

Prace związane wykonaniem nowego utwardzenia należy wykonywać nie powodując uszkodzeń korzeni istniejących drzew.  W pracach należy przewidzieć prace naprawcze i odtwarzające po wykonanych wykopach pod wykonanie drogi dojazdowej dla Straży Pożarowej.

MONITORING

1.    Budowa instalacji monitoringu wizyjnego CCTV.

1.1.     Opis techniczny budowy instalacji monitoringu wizyjnego CCTV.

Trasa budowy instalacji przedstawiona została na rysunku nr 1.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji monitoringu wizyjnego CCTV

na terenie Zespołu Zamkowo – Parkowego Radziwiłłów.

W zakres niniejszego opracowania wchodzą:

- dobór urządzeń monitoringu

- okablowanie i rozmieszczenie elementów instalacji

1.2.     Analiza zagrożeń i zakres obserwacji CCTV.

Przyjęto, że podstawowym celem systemu nadzoru wizyjnego jest ogólna kontrola 
          wchodzących i przemieszczających się osób na terenie parku i ma na celu wspomożenie 
         Kontroli i podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

System CCTV ma do spełnienia trzy podstawowe zadania:

- automatyczną rejestrację zdarzeń w strefach chronionych,

- obserwację bieżącą,

- rejestrację wizualną osób poruszających się po terenie,

Dla spełnienia powyższych zadań obraz przekazywany z kamer będzie automatycznie

rejestrowany.

1.3.     Założenia techniczne systemu CCTV.

Projektuje się instalację 6 kamer zewnętrznych zawieszonych na 3 słupach oświetleniowych 
            parku. Zgodnie z zaleceniem WUOZ Delegatura w Białej podlaskiej, projektowane kamery
            należy  wyglądem dobrać do kamer istniejących. Wszystkie kamery IP stałopozycyjne. Kamery 
            zewnętrzne tubowe IP rozdzielczość max 6 Mpx, obiektyw – 2,8 mm, zasilanie PoE. 
            Każdą kamerę wyposażyć w adapter kamerowy oraz adapter słupowy.
           Projektowane kamery  zostaną włączone do istniejącego rejestratora.

1.4.     Wykonanie instalacji systemu CCTV.

Instalację kamer wykonać zgodnie z trasą budowy przedstawioną na rysunku nr 1, 
             i schematem rys nr 2. Na istniejącym słupie oświetleniowym nr 1 zamontować skrzynkę koloru czarnego 
            obok skrzynki stniejącej w której należy umieścić 8 portowy switch PoE z zasilaczem.

Z wolnego portu w switchu zamontowanym w szafce istniejącej  wyprowadzić  kabel LAN wraz 
             z kablem zasilającym do swicha projektowanego. Do przesyłania sygnału video oraz zasilania 
             kamer należy zastosować kabel  typu

F/UTP 4x2 kat. 6 PE zewnętrzny żelowany ułożony w rurociągu od słupa nr 1 do 
             projektowanych kamer zawieszonych na słupach nr 2, 3 i 4. słupów .

Rurociągi z rur HDPE-40/3,7 układać  doziemnie na głębokości min 1 m wraz z taśmą 
            ostrzegawczą koloru pomarańczowego.

1.5.       Uwagi końcowe.

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać postanowień, obowiązujących norm 
            i przepisów technicznych, oraz opinii przedstawionej w piśmie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
            Zabytków w Lublinie  Delegatura w Białej Podlaskiej z dnia 11.04.2024r.

Budowa kamer nie będzie mieć wpływu na zabytkowy charakter parku i otoczenia. 
            Trasę budowy należy zlecić do wytyczenia uprawnionej jednostce geodezyjnej. 
            Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikłe w trakcie 
            wykonawstwa powinny być uzgodnione z Inwestorem i naniesione w dokumentacji tak, 
            by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny. Przestrzegać przepisów BHP oraz 
           porządkowych w czasie wykonywania robót.

##### Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego. Wykonać  inwentaryzację 
           geodezyjną i dokumentację powykonawczą.

2.         Wykaz podstawowych materiałów.

| Lp. | Nazwa materiału | Jednostka | Ilość całkowita |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adapter do kamery | szt | 6 |
| 2 | Adapter słupowy | szt | 6 |
| 3 | Kabel F/UTP 4x2 LSOH kat 6 PE (żelowany) | m | 224 |
| 4 | Kamera zewnętrzna (parametry wg. specyfikacji) | kpl | 6 |
| 5 | Rura HDPE 40/3,7 z linką | m | 170 |
| 6 | Skrzynka słupowa | szt | 1 |
| 7 | Switch 8 portowy PoE z zasilaczem. | kpl | 1 |
| 8 | Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych | m | 140 |