| Inwestor: | GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 21-500 Biała Podlaska |
| --- | --- |
| Projektant: | GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ SP. Z O.O. ul. Ciołka 17 lok. 415 01-445 Warszawa tel. 503 123 553 |

Nazwa projektu:

„Odnowa i udostępnienie fortyfikacji ziemnych, położonych po wschodniej, północno wschodniej
i południowo wschodniej stronie założenia (uzupełnienie ubytków, budowa ciągów
pieszych, trwałe wyłączenie dzikich przedeptów) oraz zagospodarowanie terenu
w Zespole Zamkowo – Parkowym Radziwiłłów”

Informacje dotyczące zamierzenia budowlanego:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

rozbiórka: rozbiórka murku ceglanego, rozbiórka fragmentu nawierzchni mineralnej, rozbiórka przęseł ogrodzenia metalowego

budowa: budowa nawierzchni mineralnej i mineralnej ze stabilizerem, remont fragmentów nawierzchni mineralnej, budowa placu z nawierzchni mineralnej, budowa murku z piaskowca, budowa murku ceglanego w obrysie pałacu, budowa ławek bez oparcia, wyrównanie i zabezpieczenie skarp na terenie fortyfikacji, zmiana lokalizacji jednej latarni parkowej, budowa latarni parkowej, rozbudowa instalacji oświetlenia

wykonanie nasadzeń krzewów w części północno-zachodniej, uzupełnienie przedeptów ziemią urodzajną i obsianie trawnikiem

Adres: Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska

Kategoria obiektu budowlanego: VIII

Identyfikator/y dz. ew.: 2113/1, obręb: 0001

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|  | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA |  |  |  |  |
| Projektant | mgr inż. arch. Maria Marcińska - Taczanowska | Wa-762/94 | Architektonicznej |  |
| Opracowujący | inż. arch. kraj. Mariusz Naumienko | - | - |  |
| Opracowujący | mgr inż. arch. kraj. Ewa Andrzejuk | - | - |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |
| Projektant | mgr inż. Patryk Parol | LUB/IE/0170/20 | Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych |  |

KWIECIEŃ  2025

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla odnowy i udostępnienia fortyfikacji ziemnych w Zespole Zamkowo-Parkowym Radziwiłłów.

W ramach inwestycji zostanie wykonane uzupełnienie ubytków i budowa ciągów pieszych w fortyfikacjach ziemnych położonych po wschodniej, północno-wschodniej i południowo-wschodniej stronie założenia oraz zagospodarowanie terenu.

Zakres prac objętych niniejszym opracowaniem wynosi około 9,6 ha.

Ryc. 1 - Lokalizacja obszaru opracowania

(źródło: mapy.geoportal.gov.pl)

Przybliżona lokalizacja obszaru opracowania

## PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:

Umowa nr P.272.12.2025.JW2 zawarta w dniu 04.02.2025 r. pomiędzy: Gmina Miejska Biała Podlaska, mającą swoją siedzibę ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, zwanym dalej „Zamawiającym", a Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o., ul. Ciołka 17/415, 01-445 Warszawa.

Materiałami wyjściowymi do sporządzenia dokumentacji są:

- Specyfikacja warunków zamówienia

- Zapisy umowy

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kraków

- Ustalenia i wytyczne sporządzone z Inwestorem

- Wizja lokalna i materiał fotograficzny własny

- Aktualne przepisy i normy

- Decyzje konserwatorskie

- Decyzja Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr BP-I.5146.15.4.2025.AD1 z dnia 10.06.2025r. dotyczącą prowadzenia prac konserwatorskich, na terenie nieruchomości, będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni – przesadzenie drzewa

- Decyzja Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr BP-I.5142.11.5.2025.AD1 z dnia 01.07.2025r. dotyczącą pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku

- Decyzja Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr BP-I.5146.15.5.2025.AD1 z dnia 01.07.2025r. dotyczącą prowadzenia prac konserwatorskich, na terenie nieruchomości, będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni

- Decyzja Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr BP-I.5161.36.1.2025.PZ1 z dnia 01.07.2025r. dotyczącą ustalenia zakresu badań archeologicznych w pasie planowanej inwestycji rewitalizacji zabytkowego zespołu;

## CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest odnowa i udostępnienie fortyfikacji ziemnych przez utworzenie ścieżek pieszych i uzupełnienie ubytków oraz zagospodarowanie terenu w Zespole Zamkowo-Parkowym Radziwiłłów.

Zakres projektowy obejmuje budowę:

W zakresie utwardzenia terenu:

- budowa nawierzchni mineralnej i mineralnej ze stabilizerem,

- remont fragmentów nawierzchni mineralnej,

- budowa placu z nawierzchni mineralnej

W zakresie rozbiórek:

- rozbiórka murku ceglanego, rozbiórka fragmentu nawierzchni mineralnej,

- rozbiórka przęseł ogrodzenia metalowego

W zakresie małej architektury:

- budowa murku z piaskowca,

- budowa murku ceglanego w obrysie pałacu,

- budowa ławek bez oparcia

W zakresie zieleni i ukształtowania terenu:

- wyrównanie i zabezpieczenie skarp na terenie fortyfikacji,

- wykonanie nasadzeń krzewów w części północno-zachodniej,

- uzupełnienie przedeptów ziemią urodzajną i obsianie trawnikiem,

- pielęgnacja istniejącego drzewostanu

W zakresie wewnętrznej instalacji elektrycznej:

- zmiana lokalizacji jednej latarni parkowej,

- budowa latarni parkowej,

- rozbudowa instalacji oświetlenia

## ZALECENIA OGÓLNE

Certyfikaty i atesty

Wszystkie materiały, maszyny i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prace budowlane

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną obowiązującymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania robót. Prace te mogą być wykonywane tylko na obszarze objętym pozwoleniem na budowę, a po zakończeniu teren budowy należy doprowadzić do należytego stanu i porządku.

Zmiany w projekcie.

Wszelkie zmiany muszą być uzgodnione z autorem projektu budowlanego

## RYS HISTORYCZNY

RYS HISTORYCZNY

KALENDARIUM

XVI wiek:

- Lata 30. - w Białej powstaje dwór Iliniczów. Część dworu dziedziczy Hanna z Iliniczów Kiszczyna, drugą Szczęsny Ilinicz z żoną Zofią z Radziwiłłów

- 1568 r. - połowa dworu i miasta Biała zostaje zapisana Mikołajowi Krzysztofowi Radziwiłłowi „Sierotce”

- 1594 r. – zadłużona część dworu i część miasta Biała zostaje sprzedana Mikołajowi Radziwiłłowi

XVII wiek:

- 1616 r. – dwór dziedziczy Aleksander Ludwik Radziwiłł, syn Mikołaja Radziwiłła

- 1622 r. – początek budowy pałacu w Białej. Architektem zostaje Paweł Negroni

- 1628 r. – zostaje wybudowana kaplica pałacowa p.w. św. Jozafata Kuncewicza

- 1648 r. – pałac Radziwiłłów zostaje ograbiony przez oddziały kozackie

- 1657 r. – oddziały kozackie Jerzego II Rakoczego doszczętnie ograbiają siedzibę Radziwiłłów

- Grudzień 1659 r./ styczeń 1660 r. – pałac zostaje zrabowany i spalony przez wojska Iwana Chowańskiego

- Wrzesień 1694 r. – dobra bialskie z pałacem przejmuje Karol Stanisław Radziwiłł

- 1696 r. – modyfikacji zostaje poddany system obwałowania

- 1699 r. – do pałacu zostaje dobudowana zachodnia oficyna i dwie mniejsze od strony północnej, trwają prace wykończeniowe wieży – pod kierunkiem Andrzeja Józafata Jeziornickiego

XVIII wiek:

- przełom XVII/ XVIII w. - do oficyn od strony dziedzińca zostaje dobudowana attyka

- 1702-1705 r. – ponowne zniszczenia pałacu w związku z wojną północną

- Początek XVIII w. z inicjatywy Anny z Sanguszków Radziwiłłowej zostaje odbudowany pałac

- 1746 r. – dobra przechodzą we władanie Hieronima Floriana Radziwiłła, miłośnika teatru, który organizuje spektakle na deskach letniej szopy z drewna nad rzeką Krzną, później przebudowuje sień na pierwszym piętrze na salę teatralną i rozbudowuje zwierzyniec

- 1760-1762 r. – zamek zostaje przekształcony w otwartą rezydencję na wzór francuskich założeń pałacowo-ogrodowych

- 1772-1776 r. - porzucony przez Karola Stanisława Radziwiłła pałac ulega zniszczeniu w wyniku najazdów i pozostaje odnowiony przez Józefa Niewiadomskiego

XIX wiek:

- 1830 r. – z polecenia Ludwika Wittgensteina zostaje sporządzony inwentarz założenia pałacowo-parkowego

- 1883 r. – po latach zaniedbań pałac staje się ruiną i zostaje sprzedany na cegłę

XX wiek:

- 1912 r. – starosta bialski Józef Rudnicki wykupuje zdewastowane budynki i odbudowuje ćwierćkolisty tunel łączący bramę wjazdową z wieżą, nadbudowuje o jedno piętro północne oficyny. Na dziedzińcu zostają zasadzone drzewa.

- 1958 r. – powstaje opracowany przez prof. Gerarda Ciołka „Projekt ogrodu zamkowego w Białej Podlaskiej”

- 1965 r. – w części północno-zachodniej zostaje zbudowany amfiteatr i przebudowany w 1996 roku

1998 r. – zostaje opracowana koncepcja rewaloryzacji zespołu pałacowo-parkowego autorstwa prof. Edwarda Bartmana

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

Pierwszym inicjatorem budowy siedziby rodu Radziwiłłów nad rzeką Krzną był Aleksander Ludwik Radziwiłł. W 1622 roku zlecił lubelskiemu architektowi Pawłowi Negroni budowę swojej rezydencji. Pałac zlokalizowano w zachodniej części miasta, z zabezpieczeniem od strony południowej w postaci rozlewiska rzeki Krzny i od pozostałych stron w postaci wałów obronnych z bastionami narożnymi. Zamek uznawany był w historiografii polskiej architektury nowożytnej za jedno z czołowych dzieł tzw. stylu Wazów. Budowa rezydencji ukończona została w 1630 roku. Całość założenia składała się z: pałacu, kaplicy pałacowej, trzech oficyn, wieży, bramy wjazdowej oraz ziemnych obwarowań obronnych systemu staroholenderskiego. Budowa całego założenia trwała ponad sto lat, tj. aż do 1736 roku.

Pałac został zbudowany na planie prostokąta, w narożach rozmieszczono sześcioboczne wieżyczki, na osi fasady rozplanowano trójarkadową loggię widokową i pozorne arkadowanie na elewacji południowej. Całość była częściowo podpiwniczona. Bryła i układ pałacu nawiązywała do rezydencji Radziwiłłów w Nieświeżu projektu Giovanniego Maria Bernardoni, a narożne wieżyczki bazowały na Zamku Ujazdowskim w Warszawie. W przeciwieństwie do pozostałych późnorenesansowych siedzib nie posiadał wewnętrznego, prostokątnego dziedzińca. Arkadowanie na osi elewacji frontowej i tylnej realizowały postulaty wczesnobarokowej architektury. Wnętrze pałacu nawiązywało do palladiańskiego rozkładu pomieszczeń, do których przechodziło się z sieni.

Kaplica pałacowa pw. Św. Jozafata Kuncewicza, położona we wschodniej części założenia, została wybudowana w 1628 roku z inicjatywy Tekli z Wołłowiczów. Zbudowana na planie prostokąta była zwrócona frontem do wschodniej elewacji pałacu. Osie ścian południowej i północnej oraz naroża były zaakcentowane późnogotyckimi szkarpami przyporowymi. Wnętrze powyżej okien ma barokowe sklepienie z lunetami.

W 1648 r. rozpoczął się proces obsypywania i zacierania śladów wałów obronnych najprawdopodobniej spowodowany łupieżczym działaniem wojsk kozackich.

Około połowy XVII wieku z inicjatywy Michała Kazimierza Radziwiłła dokonano przebudowy fasady pałacu. Została ona poszerzona na linii wschód-zachód, wybudowano dwie skrajne wieżyczki i połączono je bryłą z pałacem przez arkadowe galerie na kolumnach. O późniejszej budowie wieżyczek świadczy bogatszy detal architektoniczny podpasowany do późnego baroku. Arkady galerii miały półkoliste prześwity, na piętrze były wypełnione murem ukrywając ciąg komunikacyjny między pałacem a wieżyczkami.

Ryc.  1. Widok pałacu Radziwiłłów od północnego-wschodu z 1855 roku, po prawej fotografia po 1863 roku (źródło: Bialska Biblioteka Cyfrowa)

W 1694 r. pałac przejął Karol Stanisław Radziwiłł, który planował rozbudowę majątku. Andrzej Jeziornicki ograniczył zachodnią część przedpałacowego dziedzińca murowaną z cegły oficyną i dwoma mniejszymi od strony północnej. Oficyna północno-wschodnia przed przebudową w latach 20. XX w. była parterowa. Na zapleczu oficyn północnych, na wprost środkowego odstępu powstała wieża wraz z bramą wjazdową. Główny ciąg komunikacyjny z miasta do pałacu przebiegał przez bramę i ćwierćkolisty tunel połączony z wieżą. W celu wzmocnienia efektu wizualnego oficyny od strony przedpałacowego dziedzińca podwyższono je ozdobną tralkową attyką. Dzięki temu od strony miasta pałac dawał wrażenie potężnej, surowej budowli a od strony dziedzińca dawał iluzję niekończącej budowli. Wybudowana wieża między dwoma północnymi oficynami miała spełniać iluzję zwartej zabudowy. Brama wjazdowa wybudowana w latach 1699-1701 została ponownie przebudowana w latach 30. XVIII wieku na wzór rzymskiego łuku tryumfalnego, na który nałożono kolumnowy portyk rzymski.

Ryc.  2. Pocztówka z 1905 r. z bramą wjazdową (źródło: Biblioteka Narodowa)

Od strony miasta zespół był otoczony szeroką fosą i wysokimi na 7,5 m wałami ziemnymi, ukształtowanymi w nieregularny pięciobok z bastejami. Fortyfikacje ukształtowano według uproszczonego systemu staroholenderskiego z zredukowanymi obwałowaniami od strony południowej.

Po okresie przebudowy w 2. poł. XVIII w. wojska rosyjskie poczyniły liczne szkody na budynku, przez które musiała zostać przeprowadzona restauracja założenia. Wykonany inwentarz z 1830 roku uwzględnia opis części ogrodowej pałacu. Po wschodniej stronie dziedzińca za parkanem sztachetowym i murowanymi słupami zwieńczonymi wazonami z czerwonej palonej gliny znajdował się ogród włoski. Wzdłuż wału obronnego znajdowały się dodatkowe zabudowania: dom ogrodnika, oranżeria, łazienka.

Ryc.  3. Mapa Białej Podlaskiej z lat 177-1782 (źródło: J.Flisiński Dzieje Białej Podlaskiej)

Od 2 poł. XIX w. założenie niszczało i było częściowo rozbierane. Starosta bialski Józef Rudnicki na początku XX w. wykupił zdewastowane budynki w celu zlokalizowania tam siedziby władz powiatowych. Za jego sprawą odbudowano ćwierćkolisty tunel, nadbudowano o jedno piętro oficyny północne i zasadzono drzewa w obecnej części parkowej. Po wojnie w bramie zorganizowano mleczarnię. Od 1983 r. działa tam Muzeum Południowego Podlasia. W oficynie zachodniej funkcjonowała kolejno szkoła zawodowa, urząd wojewódzki, obecnie funkcjonują tam jednostki edukacyjne i NFZ.

Dla założenia pałacowo-parkowego były opracowywane liczne projekty rewaloryzacji. Jednym z nich był projekt prof. G. Ciołka, który zakładał odtworzenie pierwotnego przebiegu linii obwarowań i dodanie nowych funkcji: sportowej i rekreacyjnej. Kompozycję ogrodu utrzymano w konwencji regularnej. Nieistniejący pałac miał być uczytelniony w terenie poprzez taras o zarysie rzutu lub odbudowany w dawnej bryle bez tendencji do wiernego
odtwarzania form historycznych. Największą współczesną zmianą naniesioną do układu historycznego jest letni teatr zaprojektowany w bastionie północno-zachodnim z widownią ułożoną na skarpie wału. Funkcjonował do 1995 roku, obecnie modernizowany.

Projektowany plac za obrysem pałacu nawiązuje do XVIII wiecznego układu ścieżek pałacowych.

## ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Stan obecnego zagospodarowania założenia pałacowo-parkowego jest bardzo dobry. Przeprowadzone prace rewitalizacyjne odtworzyły elementy historyczne oraz sprawiły, że teren jest chętnie odwiedzany przez mieszkańców miasta. W części południowej terenu zostały przeprowadzone prace przywracające zarys historyczny fortyfikacji z udostępnieniem ich w postaci ścieżek z nawierzchni mineralnej ograniczonych stalowym obrzeżem trawnikowym. W części południowo-zachodniej umieszczone zostały ławki, zachowane w bardzo dobrym stanie. Południową część fortyfikacji poprzedza narys pałacu w postaci ceglanego murku, w obrębie którego umieszczono ławki oraz dziedziniec otoczony budynkami oficyn zachodniej i północnej. Przez narys pałacu prowadzi przedept łączący część zachodnią ze wschodnią założenia.

Ryc.  4. Południowa część terenu (materiał własny)

Ryc.  5. Narys pałacu (materiał własny)

W części wschodniej założenia znajduje się dobrze utrzymany ogród włoski z kwaterami wypełnionymi krzewami. Granicę ogrodu wyznacza wschodnia część fortyfikacji. W tej części widoczne są liczne przedepty i miejscowe koryta stworzone przez spływ wód opadowych. Na wypłaszczeniu fortyfikacji nie jest widoczny zarys ścieżki, nawierzchnia jest nierówna, widoczny jest spływ powierzchniowy. Ślady po bastionach zostały zachowane jednak ulegają częściowemu zatarciu. Południowo-wschodnia część fortyfikacji jest widocznie częściej uczęszczana. Zostały rozmieszczone tam ławki z koszami na śmieci. Ich stan jest zły, widoczne są ślady użytkowania i dewastacji, zdarty lakier oraz ślady korozji.

Ryc.  6. Wschodnia część fortyfikacji (materiał własny)

Ryc.  7. Przedepty z wejściem na wschodnią część fortyfikacji

Zachodnią część założenia rozgranicza oficyna zachodnia budynku. Za budynkiem przed fortyfikacją znajdują się miejsca parkingowe i pojedyncze nasadzenia zieleni. Park połączony jest z otaczającym terenem przez bramę koszarską i mostek. W części północno-zachodniej znajduje się stalowe ogrodzenie osuwające się w stronę skarpy. Jego stan jest zły, jest negatywnym akcentem w krajobrazie, z tego względu wymagane jest jego usunięcie. Część zachodniej fortyfikacji była ponownie kształtowana, przez co jest utrzymana w bardzo dobrym stanie. W dalszej części część bastionu została przekształcona do kształtu obecnie modernizowanego amfiteatru.

Ryc.  8. Widok na oficynę zachodnią

Ryc.  9. Brama koszarska z mostkiem

Przy dawnej bramie wjazdowej została poprowadzona ścieżka udostępniająca północną część fortyfikacji. Przez duży spadek terenowy (ok. 17%) oraz brak poprzecznego i podłużnego odwodnienia skarpy materiał nawierzchni ulega wymyciu tworząc korytka i utrudniając poruszanie się po nawierzchni. Ze względu na duże różnice terenowe wierzchnia warstwa skarpy również ulega wymyciu. Problem osuwania się warstw ziemi z trawą widoczny jest również w pozostałych lokalizacjach w północnej części fortyfikacji. Odsłonięte przy tym zostają warstwy geowłókniny i geokraty.

Ryc.  10. Ścieżka przy bramie wjazdowej

Ryc.  11. Zarys północnej części fortyfikacji

# INWENTARYZACJA MIESZANA SZATY ROŚLINNEJ

Inwentaryzacja drzew i krzewów ma na celu przedstawienie zasobu roślinnego na terenie opracowania z uwzględnieniem jego stanu zdrowotnego, liczbowego i gatunkowego. Dokument obejmuje wykonanie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej, w tym określenie składu gatunkowego, wymiarów oraz stanu zdrowotnego drzew występujących.

Na potrzebę projektu wykonano inwentaryzację mieszaną szaty roślinnej obejmującą część założenia, w obrębie której będą wykonywane prace. Projekt ochrony zieleni zostanie przedstawiony w odrębnym opracowaniu.

Na potrzebę projektu wykonano inwentaryzację mieszaną szaty roślinnej obejmującą część założenia, w obrębie której będą wykonywane prace. Spośród drzew największą liczebnością wyróżniają się drzewa liściaste. Gatunkiem dominującym jest: klon pospolity (Acer platanoides) - 52%. Grupa drzew iglastych nie jest tak liczna, a wśród nich są: świerk zwyczajny (Picea abies) oraz modrzew europejski (Larix decidua). Drzewa tworzą naturalne grupy. Wśród krzewów występuje bez czarny (Sambucus nigra). W większości zachowany w dobrym stanie.

Wśród inwentaryzowanych drzew wskazano egzemplarze cenne. Odznaczają się one walorami krajobrazowymi i kulturowymi (nr. inw. 121, 125, 146, 159) i przyrodniczymi (nr inw. 47, 51, 61, 63, 121). Zostały one oznaczone w Tab.1. kolorem zielonym.

Wśród inwentaryzowanych drzew nie wskazano egzemplarzy o krótkoterminowej perspektywie zachowania. Nie przewiduje się wycinki drzew.

Wskazano drzewa wymagające indywidualnej oceny i obserwacji. Są to drzewa o nr inw.: 19, 24, 44, 84, 88, 99, 102, 110, 142, 143.

Istniejące gatunki w większości stanowią samosiewy. Nowe nasadzenia wzdłuż ogrodu włoskiego zostały wprowadzone w formie szpaleru. Na terenie parku zostały wykonane również miejscowe nasadzenia grupowe i nasadzenia pnączy nie ujęte w tym opracowaniu.

Runo parkowe tworzą takie gatunki jak glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus), podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria), fiołek leśny (Viola reichenbachiana) i złoć żółta (Gagea lutea).

Wyniki szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej terenu opracowania przedstawiono w formie graficznej na planie w skali 1:500- R.02.1, R.02.2, R.02.3 - Inwentaryzacja dendrologiczna oraz w formie tabeli inwentaryzacyjnej (Tab.1).

Numery inwentaryzacyjne z tabeli odnoszą się do oznaczeń numerycznych na planie.

Inwentaryzacja dendrologiczna obejmuje:

- określenie gatunków roślinności znajdującej się na terenie opracowania;

- oszacowanie pierśnicy pnia na wys. 130 cm.

- obwód pnia na wys. 5 i 130 cm,

- pomiar wysokości drzewa;

- pomiar średnicy rzutu korony w przypadku drzew;

- ocena stanu zachowania roślinności;

- wysokość i szerokość krzewów.

Stan większości drzew można określić jako dobry. Na części drzew liściastych i iglastych można zauważyć posusz obejmujący dolną część korony. Większa część drzew ma korony pochylone i odsłonięte korzenie, w przypadku niektórych drzewo rośnie w formie dwu- lub wielopiennej. W przypadku pojedynczych gatunków można zidentyfikować pojedyncze rany i blizny znajdujące się na pniu. Na terenie opracowania zidentyfikowano drzewa o średnim i słabym stanie fitosanitarnym.

Do oceny stanu drzew posłużono się skalą Pacyniak C., Smólski S. 1973. (Drzewa godne uznania za pomniki przyrody oraz stan dotychczasowej ochrony drzew pomnikowych w Polsce. Roczniki AR w Poznaniu, 57: 41-65.)

1 - drzewa zupełnie zdrowe, bez żadnych ubytków i obecności szkodników
2 - drzewa z częściowo obumierającymi cieńszymi gałęziami w wierzchołkowych partiach korony, z obecnością szkodników roślinnych lub zwierzęcych
3 - drzewa, które mają w 50% obumarłą koronę i kłodę lub strzałkę, jak również zaatakowane w znacznym stopniu przez szkodniki
4 - drzewa w 70% z obumarłą koroną i kłodą lub strzałą i dużymi ubytkami tkanki drzewnej
5 - drzewa mające ponad 70% obumarłą koronę i kłodę lub strzałę z licznymi dziuplami, w tym także drzewa martwe

Inwentaryzacja dendrologiczna została wykonana na terenie objętym opracowaniem dn. 04-05.04.2025 r. w stanie bezlistnym.

# PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

Dla drzew wyznaczono rodzaje działań pielęgnacyjnych według Wytycznych rekomendowanych przez Generalnego Konserwatora Zabytków przy piśmie z dnia 06.03.2019 r.

Na podstawie Decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr BP-I.5146.15.5.2025.AD1 z dnia 1 lipca 2025 r. pracami konserwatorskimi w zakresie zieleni powinna kierować lub samodzielnie je wykonywać osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 37b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1292).

Rodzaje działań i zabiegów wykonywanych przy drzewach (działania dla poszczególnych egzemplarzy w Tab.1):

- P- Pielęgnacja oraz obserwacja egzemplarzy z uszkodzeniami kory i korony – obejmuje działania w obrębie pnia, korony i statyki drzewa. Obejmuje cięcia pielęgnacyjno-sanitarne (CP-S), cięcia pielęgnacyjno-sanitarne weteranizujące (CP-S-W), cięcia pielęgnacyjno-sanitarne prześwietlające (CP-S-P), cięcia pielęgnacyjno-sanitarne formujące (CP-F)

- K- zakrycie korzeni ziemią urodzajną

- R- Redukcja – cięcia techniczne formujące (CT-F), cięcia techniczne redukcyjne (CT-R)

- WI – Wiązania konarów – statyczne (WI-st), dynamiczne (WI-d)

- E – ekspertyza dendrologiczna

- O – obserwacja egzemplarzy o zaburzonej statyce

- W – wycinka

Znaczna część egzemplarzy zostanie zabezpieczona na czas inwestycji. Dla części drzew wyznaczono działania pielęgnacyjne mające ochronić odsłonięte korzenie. Dla 22 gatunków rekomenduje się cięcia pielęgnacyjno-sanitarne mające na celu usunięcie posuszu na koronie i przywrócenie statyki drzewa (nr inw.: 146, 145, 142, 139, 109, 91, 90, 89, 73, 66, 65, 64, 63, 56, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 45). Dla drzew z posuszem ponad 20% zaleca się wykonanie cięć pielęgnacyjno-sanitarnych. Dla 10 egzemplarzy, których pień jest wyraźnie pochylony, rekomenduje się obserwację (nr inw.: 143, 142, 110, 102, 99, 88, 84, 44, 24, 19). Uzasadnieniem dla wykonania zabiegów jest stan fitosanitarny drzewa opisany w Tab. 1.

Nie planuje się wycinki drzew.

Przykłady uszkodzeń na wybranych drzewach:

Ryc.  12. Odsłonięcie korzeni i ubytek wgłębny, nr inwentaryzacyjny 28 (źródło: materiał własny)

Ryc.  13. Posusz konara, nr inwentaryzacyjny 53 (źródło: materiał własny)

Ryc.  14. Zaburzona statyka drzewa, nr inwentaryzacyjny 143 (źródło: materiał własny)

PIELĘGNACJA

Pielęgnacja istniejących gatunków drzew powinna obejmować cięcia sanitarne i ochronę odsłoniętych korzeni. Pielęgnacja istniejących drzew powinna uwzględniać również obserwację egzemplarzy o zaburzonej statyce i tych, u których występują rany wgłębne. W znacznej części okazów występują ubytki rynnowe, które sięgają do wnętrza pnia w formie otwartej rynny, oraz kieszenie nie mające odpływu. Ich obserwacja jest wymagana, jako że w przyszłości mogą stanowić zagrożenie dla drzewa.

Odsłonięte korzenie należy zakryć ziemią urodzajną maksymalnie do 20 cm. Uzupełniona ziemia powinna być odpowiednio napowietrzona i utrzymana (pokrycie trawnikiem).

CIĘCIA PIELĘGNACYJNO-SANITARNE

Polegają na usunięciu z korony drzewa gałęzi suchych, nadłamanych i chorych. Cięcia wykonywać można przez cały rok. Jednak najkorzystniej jest je przeprowadzać w trakcie spoczynku zimowego drzew, przed rozpoczęciem okresu wegetacji i latem, czyli czerwiec- wrzesień. W przypadku drzew, u których występuje „płacz wiosenny” np. brzoza, grab, klon, zaleca się wykonywanie cięcia żywych gałęzi w pełnym ulistnieniu. Suma powierzchni przekrojów cięć nie powinna przekraczać 10% powierzchni przekroju pnia. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszczalny zakres wynosi 20%.

Nie należy przycinać konarów, gałęzi o średnicach większych niż 10 cm.

Gatunki iglaste: Zarówno gałęzie żywe i martwe usuwa się tuż przed zgrubieniem nasady gałęzi, zazwyczaj usytuowanym prostopadle do osi usuwanej gałęzi.

Gatunki liściaste: Gałęzie martwe odcina się u podstawy, tuż przed granicą żywych tkanek, z zasadą nienaruszania kalusa, bez względu na jego wielkość. Gałęzie żywe odcina się przed zgrubieniem, nie uszkadzając brewki lub obrączki.

Gałąź żywą wrastającą pod kątem ostrym, odcina się u podstawy usuwanej gałęzi, bez uszkadzania zgrubienia.

Gałąź żywą wyrastającą pod kątem zbliżonym do kąta prostego odcina się przed zgrubieniem nasady, nie uszkadzając obrączki lub brewki.

Likwidację rozwidlenia równorzędnego wykonuje się w miejscu rozwidlenia tuż przed zgrubieniem lub obrączką, tnąc równolegle do linii którą wyznacza oś gałęzi do pozostawienia.

Zabezpieczenie ran po cięciach

W zależności od wielkości ran można zastosować dwa sposoby zabezpieczenia. Przy ranach do 10 cm stosujemy preparat powierzchniowy, przy ranach większych krawędzie zabezpieczamy preparatem emulsyjnym a wnętrze substancją impregnującą.

Jakość cięć

Powierzchnia cięcia musi być gładka, wykonana pod odpowiednim kątem, w jednej płaszczyźnie, ostrym narzędziem (pilarka, piła ręczna, sekator). Cienkie gałęzie, średnicy do 2-3 cm, ucina się sekatorami, ostrym nożem sierpakiem lub krzesakiem. W czasie cięcia gałęzie powinny być podtrzymywane, co zapobiega odrywaniu kory w dolnej części.

Odcinanie grubych gałęzi i konarów jest znacznie trudniejsze i nie może być wykonane „jednym pociągnięciem”. Znaczny ciężar tych gałęzi uniemożliwia podtrzymywanie ich. W przypadku konieczności usunięcia gałęzi grubych, bardzo grubych i konarów, cięcie powinno być wykonane z zachowaniem zasady „na 3 razy”.

Usuwanie posuszu należy wykonać tak, aby nie uszkodzić żywej tkanki wytworzonej w formie obrączki.

Ryc.  15. Przykład wykonania cięcia "na obrączkę" (źródło: Google Grafika)

U nasady bocznej gałęzi można zaobserwować słabsze lub wyraźniejsze zmarszczki i wgłębienia w jej części górnej, a zgrubienie w części dolnej. Obie te strefy należą do organu, na którym osadzona jest gałąź. Podczas usuwania gałęzi trzeba bezwzględnie obie te strefy pozostawić na organie, do którego należą, ponieważ będą zaczątkiem wałka tkanki przyrannej, która następnie pokryje ranę.

Ryc.  16. Przykłady prawidłowego i nieprawidłowego cięcia (źródło: Google)

Ochrona miejsc lęgowych

Podczas podcinki drzew w trakcie trwania okresu lęgowego ptaków (1 marca- 15 października) należy zwrócić szczególną uwagę na występowanie gniazd i lęgów ptasich, których w tym okresie nie można usuwać.

Tab. 1 Inwentaryzacja mieszana szaty roślinnej i projekt gospodarki drzewostanem

| L.p | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Obwód pnia na 5 cm | Pierśnica | Obwód pnia na 130 cm | Średnica korony drzewa/ Powierzchnia w przypadku krzewów [m2] | Wysokość drzewa | Opis fitosanitarny | Skala zdrowotności (5 stopni): | Rodzaje działań (P,R,W,WI,E,O) | Zabiegi (CP-S, CP-S-W, CP-S-P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRZEWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | klon pospolity | Acer platanoides | 289 | 54,1 | 149, 170 | 10 | 16 | Stan dobry, rozwidlenie typu "v" kształtuje się bruzda, odsłonięte korzenie | 2 | K |  |
| 2 | klon pospolity | Acer platanoides | 170 | 45,2 | 142 | 5 | 16 | Stan bardzo dobry, korzenie odsłonięte, korona asymetryczna, obecność budek | 1 | K |  |
| 3 | klon pospolity | Acer platanoides | 161 | 37,9 | 119 | 5 | 16 | Stan średni, ubytek wgłębny 63 cm, rana zalewana kalusem, asymetryczna korona | 2 | - |  |
| 4 | klon pospolity | Acer platanoides | 132 | 37,9 | 119 | 8 | 15 | Stan dobry, pochylona korona, rana wgłębna | 2 | - |  |
| 5 | klon pospolity | Acer platanoides | 222 | 57,3 | 180 | 5 | 15 | Stan dobry, korona asymetryczna, pochylona na wschód | 2 | - |  |
| 6 | klon pospolity | Acer platanoides | 192 | 53,8 | 169 | 12 | 15 | Stan bardzo dobry, korona pochylona na wschód | 1 | - |  |
| 7 | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 33 | 7,6 | 24 | 4 | 6 | Stan bardzo dobry, korona asymetryczna na północ | 1 | - |  |
| 8 | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 37 | 9,6 | 30 | 4 | 7 | Stan dobry, korona asymetryczna, deformacja korony | 2 | - |  |
| 9 | klon pospolity | Acer platanoides | 208 | 55,1 | 173 | 15 | 15 | Stan dobry, korzenie odsłonięte | 2 | K |  |
| 10 | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 213 | 51,6 | 162 | 13 | 16 | Stan dobry, ślady po cięciach technicznych, korzenie odsłonięte | 2 | K |  |
| 11 | olsza czarna | Alnus glutinosa | 152 | 28,7 | 90,65 | 5 | 14 | Stan dobry, odsłonięte korzenie, rozwidlenie pnia na 50 cm | 2 | K |  |
| 12 | klon jawor | Acer pseudoplatanus | 234 | 65,6 | 206 | 12 | 14 | Stan dobry, przypory odziomkowe gwiaździście ułożone, pień pochylony na południe 20°, posusz kory 30% | 2 | P |  |
| 13 | klon pospolity | Acer platanoides | 105 | 27,4 | 86 | 7 | 13 | Stan bardzo dobry, korona asymetryczna | 1 | - |  |
| 14 | klon pospolity | Acer platanoides | 149 | 37,6 | 118 | 10 | 13 | Stan bardzo dobry, | 1 | - |  |
| 15 | dąb szypułkowy | Quercus robur | 269 | 65,3 | 205 | 10 | 15 | Stan średni, liczne ślady po cięciach technicznych i sanitarnych, odsłonięte korzenie, obecność szkodników (grzyby) na korzeniach, posusz 10% | 3 | P, K |  |
| 16 | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 269 | 64,3 | 202 | 15 | 16 | Stan bardzo dobry, zamieszczona budka | 1 | - |  |
| 17 | kasztanowiec zwyczajny | Aesculus hippocastanum | 143 | 38,2 | 120 | 8 | 13 | Stan dobry, korona pochylona 10° na zachód | 2 | - |  |
| 18 | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 221 | 50,3 | 158 | 16 | 18 | Stan dobry, listwa mrozowa, na wysokości 6 m rozwidlenie typu "v" z bruzdą | 2 | P |  |
| 19 | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 123 | 36,3 | 114 | 7 | 16 | Stan dobry, pień wygięty w kształcie s, posusz 10% | 2 | P, O |  |
| 20 | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 124 | 31,2 | 98 | 18 | 16 | Stan dobry, pień pochylony na zachód, posusz 10%, korona asymetryczna, ubytki kory | 2 | P |  |
| 21 | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 105 | 25,8 | 81 | 6 | 9 | Stan dobry, korona asymetryczna pochylona na zachód | 2 | - |  |
| 22 | głóg | Crategus sp. | 87 | 22,6 | 71 | 6 | 11 | Stan dobry, ubytki kory | 2 | - |  |
| 23 | klon pospolity | Acer platanoides | 200 | 53,5 | 168 | 11 | 15 | Stan dobry, ubytek wgłębny do 2m, próchnica, spękania na pniu, obecność gniazd ptasich | 2 | P |  |
| 24 | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 182 | 27,1 | 70, 85 | 9 | 12 | Stan średni, ubytek wgłębny pnia wypróchniały, mniejszy konar zamierający, jeden konar ułamany i ucięty | 3 | P, O |  |
| 25 | klon pospolity | Acer platanoides | 269 | 68,5 | 215 | 15 | 16 | Stan średni, odkryte korzenie, ubytki wgłębne, posusz w koronie 10%, umieszczona budka | 3 | P, K |  |
| 26 | klon pospolity | Acer platanoides | 81 | 17,8 | 56 | 6 | 10 | Stan dobry, posusz 20% | 2 | - |  |
| 27 | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 237 | 60,2 | 189 | 6 | 15 | Stan dobry, odsłonięte korzenie, pochylenie 30 stopni na południe, posusz 10% | 2 | P, K |  |
| 28 | kasztanowiec zwyczajny | Aesculus hippocastanum | 225 | 64,6 | 203 | 8 | 15 | Stan dobry, posusz 20%, korzenie odsłonięte, ubytek wgłębny na 1,5m | 2 | P, K |  |
| 29 | klon pospolity | Acer platanoides | 88 | 25,2 | 79 | 10 | 15 | Stan dobry, odsłonięte korzenie | 1 | K |  |
| 30 | klon pospolity | Acer platanoides | 123 | 32,2 | 101 | 8 | 17 | Stan dobry, posusz 10%, korona wysoko zawiązana, odsłonięte korzenie, zamontowana budka dla ptaków | 2 | K |  |
| 31 | klon pospolity | Acer platanoides | 154 | 42,7 | 134 | 10 | 18 | Stan dobry, pochylony pień na zachód 30 stopni | 2 | - |  |
| 32 | klon pospolity | Acer platanoides | 165 | 41,7 | 131 | 6 | 18 | Stan dobry, korona pochylona na zachód jednostronna, posusz kory | 2 | - |  |
| 33 | klon pospolity | Acer platanoides | 161 | 44,6 | 140 | 8 | 18 | Stan dobry, posusz 10%, jednostronna korona | 2 | - |  |
| 34 | klon pospolity | Acer platanoides | 109 | 29,6 | 93 | 6 | 18 | Stan dobry, odsłonięte korzenie | 2 | K |  |
| 35 | klon pospolity | Acer platanoides | 154 | 38,9 | 122 | 8 | 18 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 36 | klon pospolity | Acer platanoides | 307 | 71,7 | 225 | 15 | 18 | Stan dobry, korona pochylona 10%, odsłonięte korzenie | 2 | K |  |
| 37 | klon pospolity | Acer platanoides | 184 | 45,2 | 142 | 12 | 16 | Stan dobry, posusz 10%, odsłonięte korzenie, zamontowana budka dla ptaków | 2 | K |  |
| 38 | klon pospolity | Acer platanoides | 104 | 25,2 | 79 | 6 | 15 | Stan dobry, korona pochylona 20% na wschód | 2 | - |  |
| 39 | klon pospolity | Acer platanoides | 173 | 43,6 | 137 | 8 | 15 | Stan dobry, korona pochylona 20% na północ, posusz 30% | 2 | - |  |
| 40 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 97 | 26,4 | 83 | 5 | 10 | Stan dobry, korona jednostronna, odsłonięte korzenie | 2 | P, K |  |
| 41 | klon pospolity | Acer platanoides | 154 | 43,3 | 136 | 10 | 15 | Stan dobry, posusz 20%, korona pochylona 10% na południe, rany mrozowe | 2 | P |  |
| 42 | klon pospolity | Acer platanoides | 165 | 43,9 | 138 | 10 | 15 | Stan dobry, posusz 30%, pochylenie pnia 10% na wschód | 2 | - |  |
| 43 | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 107 | 26,1 | 82 | 5 | 11 | Stan dobry, pochylenie 10% na południe | 2 | - |  |
| 44 | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 133 | 34,1 | 107 | 8 | 8 | Stan dobry, korzenie odsłonięte, pochylenie 40% na zachód, posusz 50% | 2 | O, K |  |
| 45 | kasztanowiec zwyczajny | Aesculus hippocastanum | 198 | 44,6 | 140 | 6 | 13 | Stan dobry, odsłonięte korzenie, korona jednostronna, posusz 20% | 2 | P, K | CP-S |
| 46 | klon pospolity | Acer platanoides | 181 | 51,9 | 163 | 12 | 16 | Stan bardzo dobry, zamontowane budki dla ptaków | 1 | - |  |
| 47 | klon pospolity | Acer platanoides | 399 | 96,8 | 304 | 15 | 18 | Stan dobry, ubytki wgłębne | 2 | P |  |
| 48 | klon pospolity | Acer platanoides | 139,147 | 39,9 | 125,129 | 8 | 16 | Stan dobry, 2 pnie, posusz 20%, pochylenie 10% na południe | 2 | P | CP-S |
| 49 | klon pospolity | Acer platanoides | 75 | 13,4 | 42 | 4 | 14 | Stan dobry, korona jednostronna, posusz 20%, odsłonięte korzenie | 2 | P, K | CP-S |
| 50 | klon pospolity | Acer platanoides | 279 | 76,8 | 241 | 10 | 17 | Stan dobry, na wysokości 3 m ułamany konar, posusz 40%, rany mrozowe i wgłębne, zamontowana budka dla ptaków, pojawiają się gniazda | 2 | P | CP-S |
| 51 | klon pospolity | Acer platanoides | 284 | 85,4 | 268 | 12 | 17 | Stan średni, na wys 1,7 m ułamany konar, posusz 20%, rany kominowe na wysokości 1,3 m, pojawiają się gniazda | 3 | P | CP-S |
| 52 | klon pospolity | Acer platanoides | 154 | 39,2 | 123 | 5 | 17 | Stan dobry, korona pochylona 10% na wschód, wysoko zawiązana, posusz 20% | 2 | P | CP-S |
| 53 | klon pospolity | Acer platanoides | 135 | 40,8 | 128 | 8 | 17 | Stan średni, korona pochylona na południe 10%, na wysokości 2 m ułamany konar, posusz 40%, pojawiają się gniazda | 3 | P | CP-S |
| 54 | klon pospolity | Acer platanoides | 106 | 31,8 | 100 | 8 | 16 | Stan dobry, małe rany wgłębne, posusz 5% | 2 | - |  |
| 55 | klon pospolity | Acer platanoides | 159 | 45,2 | 142 | 8 | 17 | Stan dobry, rany wgłębne | 2 | - |  |
| 56 | klon pospolity | Acer platanoides | 127 | 35,7 | 112 | 6 | 16 | Stan dobry, korona jednostronna, posusz 20%, odsłonięte korzenie, rozmieszczona budka dla ptaków | 2 | P | CP-S |
| 57 | klon pospolity | Acer platanoides | 173 | 43,0 | 135 | 10 | 16 | Stan dobry, korona pochylona 10 stopni na północ | 2 | - |  |
| 58 | klon pospolity | Acer platanoides | 178 | 48,4 | 152 | 10 | 16 | Stan dobry, korona pochylona 10% na południe | 2 | - |  |
| 59 | klon pospolity | Acer platanoides | 174 | 43,6 | 137 | 12 | 16 | Stan dobry, rana wgłębna na wysokości do 50 cm | 2 | - |  |
| 60 | klon pospolity | Acer platanoides | 143 | 36,6 | 115 | 6 | 16 | Stan bardzo dobry, korona wysoko zawiązana | 1 | - |  |
| 61 | klon pospolity | Acer platanoides | 300 | 86 | 270 | 15 | 18 | Stan dobry, posusz 10%, wysoko zawiązana korona, rany mrozowe i wgłębne, pojawiają się gniazda | 2 | - |  |
| 62 | klon pospolity | Acer platanoides | 126 | 33 | 104 | 8 | 13 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 63 | klon pospolity | Acer platanoides | 312 | 89,5 | 281 | 10 | 16 | Stan dobry, posusz 20%, ułamany pień | 2 | P | CP-S |
| 64 | klon pospolity | Acer platanoides | 225 | 64,3 | 202 | 10 | 17 | Stan dobry, korona pochylona 10%, posusz 20%, ułamane gałęzie, rany mrozowe, korona jednostronna | 2 | P | CP-S |
| 65 | klon pospolity | Acer platanoides | 273 | 70,7 | 222 | 13 | 17 | Stan dobry, rozwidlenie na 1,8, rozwidlenie typu "v" z raną, nierówna korona, pojawiają się gniazda | 2 | P |  |
| 66 | klon pospolity | Acer platanoides | 233 | 48,1 | 151 | 8 | 16 | Stan dobry, posusz 30%, gniazda korona jednostronna płd., korzenie odsłonięte | 2 | P, K | CP-S |
| 67 | klon pospolity | Acer platanoides | 162 | 46,8 | 147 | 10 | 16 | Stan bardzo dobry, korzenie odsłonięte | 1 | P, K |  |
| 68 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 118 | 27,4 | 86 | 7 | 11 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 69 | klon pospolity | Acer platanoides | 326 | 65,0 | 204 | 10 | 15 | Stan dobry, ubytek wgłębny do 1,1m, odsłonięte korzenie | 2 | P, K |  |
| 70 | klon pospolity | Acer platanoides | 159 | 37,6 | 118 | 10 | 15 | Stan dobry, korona pochylona 10% na południe, odsłonięte korzenie | 2 | P, K |  |
| 71 | klon pospolity | Acer platanoides | 184 | 39,2 | 123 | 5 | 16 | Stan dobry, korona wysoko zawiązana, odsłonięte korzenie | 2 | P, K |  |
| 72 | klon pospolity | Acer platanoides | 128 | 31,5 | 99 | 8 | 6 | Stan średni, ułamany pień na wys. ok. 6 m, rany mrozowa i ubytki wgłębne, odsłonięte korzenie, nieregularna korona | 3 | P, K |  |
| 73 | klon pospolity | Acer platanoides | 204 | 42,4 | 133 | 8 | 15 | Stan średni, ułamany pień, odsłonięte korzenie | 3 | P, K | CP-S |
| 74 | klon pospolity | Acer platanoides | 340 | 65,0 | 204 | 12 | 16 | Stan dobry, odsłonięte korzenie, posusz 30% | 2 | K |  |
| 75 | klon pospolity | Acer platanoides | 191 | 47,8 | 150 | 7 | 20 | Stan dobry, gniazda, pochylenie 10% pnia na płd., wysoko zawiązana korona | 2 | - |  |
| 76 | klon pospolity | Acer platanoides | 98 | 24,8 | 78 | 7 | 19 | Stan bardzo dobry, pojawiają się gniazda | 1 | - |  |
| 77 | klon pospolity | Acer platanoides | 130 | 28,7 | 90 | 7 | 16 | Stan dobry, korona pochylona na południe 20% | 2 | - |  |
| 78 | klon pospolity | Acer platanoides | 181 | 47,5 | 149 | 16 | 20 | Stan dobry,korona pochylona 10% na południe, odsłonięte korzenie, pojawiają się gniazda | 2 | P, K |  |
| 79 | klon pospolity | Acer platanoides | 103 | 28,0 | 88 | 5 | 18 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 80 | klon pospolity | Acer platanoides | 157 | 40,1 | 126 | 7 | 20 | Stan dobry, pochylona korona 10% na wschód, odsłonięte korzenie | 2 | K |  |
| 81 | klon pospolity | Acer platanoides | 218 | 52,5 | 165 | 9 | 16 | Stan dobry, pochylona korona 10%, posusz 30%, odsłonięte korzenie, rany wgłębne, pojawiają się gniazda | 2 | K |  |
| 82 | klon pospolity | Acer platanoides | 76 | 19,7 | 62 | 5 | 13 | Stan średni, posusz 50%, pochylenie 20% na południe | 3 | - |  |
| 83 | klon pospolity | Acer platanoides | 158 | 35,7 | 112 | 7 | 16 | Stan dobry, odsłonięte korzenie, pochylenie pnia 10% | 2 | K |  |
| 84 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 167 | 44,9 | 141 | 10 | 15 | Stan dobry, pochylenie pnia 60%, rany wgłębne, zaburzona statyka | 2 | O |  |
| 85 | klon pospolity | Acer platanoides | 151 | 41,7 | 131 | 9 | 15 | Stan dobry, posusz 10% | 2 | - |  |
| 86 | klon pospolity | Acer platanoides | 187 | 49,0 | 154 | 8 | 16 | Stan dobry, pochylenie pnia 10% na południe | 2 | - |  |
| 87 | klon pospolity | Acer platanoides | 178 | 41,1 | 129 | 13 | 18 | Stan dobry, posusz 20%, ubytki kory | 2 | - |  |
| 88 | klon pospolity | Acer platanoides | 217 | 57,0 | 179 | 13 | 13 | Stan dobry, korona pochylona 30% na zachód | 2 | O |  |
| 89 | buk pospolity | Fagus sylvatica | 179 | 32,2 | 54, 101, 71, 55 | 9 | 13 | Stan dobry, korona rozgałęzia się na 4 na wys. 50 i 100 cm, rany przy rozgałęzieniu typu "v", rany mrozowe | 2 | P |  |
| 90 | wiśnia pospolita | Prunus cerasus | 94 | 22,9 | 25,11,72 | 4 | 5 | Stan średni, pień ułamany, posusz 60%, próchniejąca rana wgłębna na wysokości 60 cm | 3 | P | CP-S |
| 91 | wiśnia pospolita | Prunus cerasus | 120 | 37,6 | 118 | 4 | 6 | Stan średni, pień ułamany, posusz 60%, rana przy złamaniu, szkodnik na pniu (grzyb) | 3 | P | CP-S |
| 92 | czeremcha zwyczajna | Prunus padus | 38 | 10,2 | 32 | 4 | 6 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 93 | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 194 | 55,1 | 173 | 10 | 13 | Stan dobry, na 1,8 rozwidlenie, rana przy rozwidleniu typu "v", rana wgłębna 3 m | 2 | P |  |
| 94 | klon pospolity | Acer platanoides | 176 | 41,1 | 129 | 8 | 15 | Stan dobry, posusz 10% | 2 | - |  |
| 95 | klon pospolity | Acer platanoides | 46 | 9,2 | 29 | 5 | 10 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 96 | klon jesionolistny | Acer negundo | 288 | 58,9 | 185 | 10 | 16 | Stan dobry, posusz 10%, odsłonięte korzenie, rozmieszczona budka dla ptaków | 2 | K |  |
| 97 | klon pospolity | Acer platanoides | 110 | 28,7 | 90 | 8 | 13 | Stan dobry, zaburzona statyka, wrasta w ogrodzenie, posusz 10% | 2 | P |  |
| 98 | olsza czarna | Alnus glutinosa | 260 | 66,6 | 209 | 10 | 17 | Stan bardzo dobry, pień porośnięty pnączem | 2 | - |  |
| 99 | klon pospolity | Acer platanoides | 100 | 16,6 | 52 | 10 | 5 | Stan dobry, korona pochylona 60%, posusz 30% | 2 | P, O |  |
| 100 | wiśnia pospolita | Prunus cerasus | 117 | 36,6 | 115 | 6 | 6 | Stan dobry, korona pochylona 10%, posusz 10% | 2 | - |  |
| 101 | wiśnia pospolita | Prunus cerasus | 29,3 | 8,0 | 25,24 | 4 | 4 | Stan dobry, obecność szkodnika na pniu (grzyb) | 2 | - |  |
| 102 | klon jesionolistny | Acer negundo | 122 | 23,2 | 73 | 11 | 4 | Stan dobry, korona pochylona na zachód, posusz 10% | 2 | O |  |
| 103 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 44 | 9,2 | 29 | 4 | 5 | Stan dobry, korona pochylona 45%, posusz 50%, szkodnik na pniu (grzyb) | 2 | - |  |
| 104 | klon pospolity | Acer platanoides | 40 | 9,9 | 31 | 5 | 4 | Stan dobry, korona pochylona 45% na zachód | 2 | - |  |
| 105 | wiśnia pospolita | Prunus cerasus | 33 | 8,9 | 28 | 1 | 3 | Stan średni, ułamany pień na 3 m | 3 | - |  |
| 106 | wiśnia pospolita | Prunus cerasus | 28 | 8,3 | 26 | 4 | 4 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 107 | wiśnia pospolita | Prunus cerasus | 44 | 12,7 | 40 | 5 | 5 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 108 | olsza czarna | Alnus glutinosa | 40 | 11,5 | 36 | 3 | 9 | Stan dobry, rany wgłębne, ubytki kory, posusz 30% | 2 | P |  |
| 109 | wiśnia pospolita | Prunus cerasus | 86 | 9,6 | 30 | 5 | 5 | Stan zły, konar ułamany na 130 cm, posusz 70% | 4 | P | CP-S |
| 110 | brzoza brodawkowata | Betula pendula | 109 | 23,6 | 74 | 7 | 11 | Stan dobry, pień pochylony 10%, drzewo wymaga obserwacji | 2 | P, O |  |
| 111 | kasztanowiec zwyczajny | Aesculus hippocastanum | 221 | 67,5 | 212 | 12 | 12 | Stan dobry, ślady po cięciach technicznych, korzenie odsłonięte | 2 | K |  |
| 112 | kasztanowiec zwyczajny | Aesculus hippocastanum | 30 | 7,0 | 22 | 3 | 1.2 | Stan dobry, rany wgłębne, brak ochrony po posadzeniu, rdza na korze | 2 | P |  |
| 113 | kasztanowiec zwyczajny | Aesculus hippocastanum | 20 | 4,8 | 15 | 1 | 3 | Stan bardzo dobry | 1 | P |  |
| 114 | klon pospolity | Acer platanoides | 222 | 47,8 | 150 | 16 | 20 | Stan dobry, ubytki kory | 2 | - |  |
| 115 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 288 | 76,1 | 239 | 12 | 19 | Stan dobry, rana na rozwidleniu typu "v", rozwidlenie na 1,8m | 2 | P |  |
| 116 | klon pospolity | Acer platanoides | 232 | 54,1 | 170 | 12 | 19 | Stan dobry, posusz 10% | 2 | - |  |
| 117 | świerk pospolity | Picea abies | 122 | 29,3 | 92 | 9 | 15 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 118 | klon pospolity | Acer platanoides | 209 | 50,0 | 157 | 9 | 18 | Stan dobry, rdza na korze, ślady żerowania owadów, rany wgłębne, posusz 20% | 2 | P |  |
| 119 | klon pospolity | Acer platanoides | 270 | 67,5 | 212 | 15 | 17 | Stan dobry, rany wgłębne | 2 | P |  |
| 120 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 259 | 74,2 | 233 | 16 | 20 | Stan dobry, posusz 20% | 2 | P |  |
| 121 | klon pospolity | Acer platanoides | 245 | 80 | 252 | 15 | 19 | Stan średni, posusz kory 50% | 3 | P |  |
| 122 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 141 | 35 | 111 | 10 | 17 | Stan dobry, pochylenie korony 10% | 2 | - |  |
| 123 | klon pospolity | Acer platanoides | 151 | 42 | 131 | 9 | 17 | Stan dobry, posusz 20% | 2 | - |  |
| 124 | kasztanowiec zwyczajny | Aesculus hippocastanum | 266 | 74 | 231 | 12 | 17 | Stan dobry, rany wgłębne | 2 | P |  |
| 125 | kasztanowiec zwyczajny | Aesculus hippocastanum | 374 | 97,5 | 306 | 11 | 17 | Stan dobry, rany wgłębne, pomnik przyrody | 2 | P |  |
| 126 | modrzew europejski | Larix decidua | 145 | 33,8 | 106 | 6 | 16 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 127 | głóg | Crategus sp. | 64 | 19,1 | 60 | 3 | 5 | Stan dobry, ułamany konar, korona pochylona 10% na północ | 2 | P |  |
| 128 | głóg | Crategus sp. | 61 | 15,3 | 48 | 3 | 5 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 129 | klon pospolity | Acer platanoides | 261 | 58,9 | 185 | 12 | 17 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 130 | kasztanowiec zwyczajny | Aesculus hippocastanum | 28 | 5,1 | 16 | 1 | 3,5 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 131 | kasztanowiec zwyczajny | Aesculus hippocastanum | 28 | 4,8 | 15 | 1 | 3,5 | Stan dobry | 2 | - |  |
| 132 | kasztanowiec zwyczajny | Aesculus hippocastanum | 28 | 4,8 | 15 | 1 | 3,5 | Stan dobry | 2 | Przesadzenie egzemplarza |  |
| 133 | brzoza brodawkowata | Betula pendula | 67 | 16,6 | 52 | 3.5 | 4.5 | Stan bardzo dobry, pojawia się gniazdo | 1 | - |  |
| 134 | kasztanowiec zwyczajny | Aesculus hippocastanum | 23 | 6,1 | 19 | 1 | 3,5 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 135 | klon pospolity | Acer platanoides | 23 | 6,1 | 19 | 1 | 3,5 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 136 | klon pospolity | Acer platanoides | 23 | 6,1 | 19 | 1 | 3,5 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 137 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 212 | 50,6 | 159 | 10 | 14 | Stan dobry, pień rozwidla się na wysokości 3m, rana na rozwidleniu typu "v" | 2 | - |  |
| 138 | klon pospolity | Acer platanoides | 19,5 | 4,1 | 13 | 1 | 3 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 139 | klon pospolity | Acer platanoides | 126 | 34,7 | 109 | 7 | 13 | Stan dobry, pochylona korona 10%, posusz korony 30% | 2 | P | CP-S |
| 140 | tulipanowiec amerykański | Liriodendron tulipifera | 17 | 3,8 | 12 | 1 | 3 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 141 | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 127 | 34,4 | 108 | 7 | 13 | Stan dobry, korona nierównomierna pochylona na wschód, posusz 20% | 2 | - |  |
| 142 | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 175 | 49,4 | 155 | 15 | 11 | Stan dobry, pień pochylony 30% na zachód, posusz korony i kory 30% | 2 | P, O | CP-S |
| 143 | klon pospolity | Acer platanoides | 190 | 44,3 | 139 | 10 | 11 | Stan dobry, pień pochylony 30% na zachód, rany wgłębne | 2 | P, O |  |
| 144 | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 139 | 36,6 | 115 | 12 | 12 | Stan dobry, korona pochylona 10%, posusz kory 10% | 2 | - |  |
| 145 | klon jawor | Acer pseudoplatanus | 194 | 55,4 | 174 | 11 | 13 | Stan średni, posusz kory 50%, posusz korony 40%, rana wgłębna na dole 30 cm | 3 | P | CP-S |
| 146 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 556 | 153 | 480 | 15 | 17 | Stan dobry, posusz korony 30%, pień pochylony 10% na zachód | 2 | P | CP-S |
| 147 | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 215 | 58,0 | 182 | 10 | 12 | Stan dobry, rozwidlenie na dwa pnie na 2m | 2 | - |  |
| 148 | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 191 | 49,4 | 155 | 10 | 12 | Stan dobry, posusz kory 30%, pień pochylony 5% na południe, pojawiają się gniazda | 2 | - |  |
| 149 | klon pospolity | Acer platanoides | 144 | 37,9 | 119 | 8 | 10 | Stan bardzo dobry, posusz kory 5% | 1 | - |  |
| 150 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 20 | 4,1 | 13 | 2 | 3 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 151 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 20 | 4,1 | 13 | 2 | 3 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 152 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 20 | 4,1 | 13 | 2 | 3 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 153 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 20 | 4,1 | 13 | 2 | 3 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 154 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 20 | 4,1 | 13 | 2 | 3 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 155 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 20 | 4,1 | 13 | 2 | 3 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 156 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 20 | 4,1 | 13 | 2 | 3 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 157 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 20 | 4,1 | 13 | 2 | 3 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 158 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 20 | 4,1 | 13 | 2 | 3 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| 159 | dąb szypułkowy | Quercus robur | 136 | 480 | 427 | 22 | 21 | Stan dobry, posusz 10%, korona nieznacznie asymetryczna, niewielkie rany i zabliźnienia po ułamanych konarach | 2 | P |  |
| KRZEWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k1 | bez czarny | Sambucus nigra |  |  |  | 6 | 2,5 | Stan dobry, posusz drobny | 2 | - |  |
| k2 | bez czarny | Sambucus nigra |  |  |  | 7 | 3 | Stan średni, posusz 40% | 3 | - |  |
| k3 | bez czarny | Sambucus nigra |  |  |  | 6 | 2,5 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |
| k4 | bez czarny | Sambucus nigra |  |  |  | 6 | 3 | Stan bardzo dobry | 1 | - |  |

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

## ROZBIÓRKI

Na terenie przewiduje się rozbiórki w zakresie:

- rozbiórki przęseł ogrodzenia przy skarpie zachodniej. Należy zachować betonowy fundament, który podtrzymuje masy ziemne.

- rozbiórki murku ceglanego w obrysie pałacu. Należy stworzyć przejście na szerokość 1,8 m.

- rozbiórki fragmentu nawierzchni mineralnej przy bramie wjazdowej.

- zmiany ukształtowania skarpy w części fortyfikacji wschodniej.

## POSÓB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Nie przewiduje się odprowadzania ścieków.

## UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Istniejący układ komunikacyjny zostanie nieznacznie zmieniony w zakresie rozbiórki ścieżki pieszej mineralnej. Jej przebieg zostanie zmieniony i poprowadzony w stronę narysu pałacu. Utrzymuje się obrzeże z piaskowca. Na fortyfikacji wschodniej projektuje się utwardzenie terenu z wyrównaniem istniejącej nawierzchni gruntowej.

Na części fortyfikacji północnej projektuje się nawierzchnię mineralną ze stabilizerem i odwodnieniem z otoczaków.

Ryc. 17. Stylistyka nawierzchni mineralnej z obrzeżem z piaskowca

## UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI

Ukształtowanie terenu będzie nieznacznie zmienione w celu usunięcia istniejących przedeptów i koryt po erozji powierzchniowej. W obrębie skarpy zachodniej zostanie podniesiony poziom o 20 cm. W obrębie skarpy północnej zostanie wyrównane utwardzenie do istniejących spadków 17% i 13%. Przy skarpie wschodniej w miejscach przedeptów zostanie uzupełniona ziemia, istniejąca nawierzchnia gruntowa zostanie wyrównana. W miejscu bastionu poziom zostanie wyrównany do rzędnej 143,6 m n.p.m. Istniejące przedepty i zejścia ze skarpy zostaną wyrównane z zachowaniem spadków 16,5% i 19%.