ZP.271.1.9.2026.EZ2								Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Informacje ogólne

  - Przedmiot zamówienia

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy 
ul. Leszczynowej

  - Zamawiający

Gmina Miejska Biała Podlaska

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

21-500 Biała Podlaska

NIP: 5372335662

REGON: 030237380

  - Lokalizacja inwestycji

ul. Leszczynowa 16

21-500 Biała Podlaska

działka nr ewid.: 3280/2

obręb: 0003

jednostka ewidencyjna: 066101_1 BIAŁA PODLASKA

id działek: 066101_1.0003.3280/2

- Opis robót budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Leszczynowej 16 w Białej Podlaskiej.

  - Prace rozbiórkowe

Zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni z trawy sztucznej boiska piłkarskiego (70,00 m2), rozbiórkę istniejącego ogrodzenia oraz wywóz i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki.

  - Boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy

Zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w miejscu wykonanej rozbiórki (70,00 m2), w tym wykonanie podbudowy oraz warstwy ze sztucznej trawy zgodnej z normą. Zakres robót obejmuje ponadto wykonanie wypełnienia nawierzchni piaskiem kwarcowym oraz uzupełnienie nawierzchni granulatem EPDM z recyklingu na całej powierzchni boiska (1860,00 m2), obejmującej zarówno część odtwarzaną, jak i część modernizowaną. W zakres robót wchodzi również wykonanie oznakowania płyty boiska oraz montaż piłkochwytów o wysokości 5,00 m (320,00 m2).

  - Ogrodzenie boisk

Zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącego ogrodzenia oraz wykonanie nowego ogrodzenia boisk (261,72 mb). Ogrodzenie należy wykonać z siatki polipropylenowej o oczkach 45 × 45 mm i grubości sznurka 6 mm, w kolorze zielonym, wraz z konstrukcją nośną na słupach stalowych o przekroju 80 × 80 × 3 mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo, wyposażonych w plastikowe wkładki dźwiękochłonne. Przewiduje się również wykonanie fundamentów pod słupki ogrodzenia. Ponadto należy zamontować stalowe bramy wjazdowe (2 szt.) o wymiarach 3,00 × 2,20 m oraz stalowe furtki (2 szt.) o wymiarach 1,50 × 2,20 m.

  - Zakup i montaż sprzętu sportowego trwale mocowanego do podłoża

Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż sprzętu sportowego trwale mocowanego do podłoża, w tym stalowych bramek do piłki nożnej o wymiarach   5,00 × 2,00 m wraz z siatkami (2 komplety), przenośnych, regulowanych stojaków do koszykówki o regulowanej wysokości od 2,60 m do 3,05 m (2 komplety) oraz kompletnego stojaka do piłki siatkowej z funkcją regulacji naprężenia siatki (1 komplet).

  - Modernizacja istniejącego zaplecza sanitarno-szatniowego

Zakres robót obejmuje modernizację istniejącego zaplecza sanitarno-szatniowego, w tym wykonanie elewacji zewnętrznej (64,08 m2) wraz z wymianą 4 szt. drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej (1 kpl.) oraz modernizację oświetlenia na energooszczędne (16 szt.).

  - Oświetlenie boisk

Zakres robót obejmuje modernizację oświetlenia boisk, w tym demontaż istniejących elementów instalacji, dostawę i montaż 26 szt. projektorów LED do oświetlenia boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego o mocy min. 126 W, wykonanie niezbędnych prac montażowych i podłączeniowych, uruchomienie instalacji oraz wykonanie wymaganych pomiarów, sprawdzeń i pomiaru natężenia oświetlenia.

  - Zakup i montaż nagłośnienia

Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż systemu nagłośnienia, w tym kolumn głośnikowych (4 szt.) o mocy min. 240 W, odpornych na warunki atmosferyczne, o stopniu ochrony IP66, wraz z okablowaniem, odtwarzacza CD/MP3/USB/BLUETOOTH (1 szt.), odbiornika wieloczęstotliwościowego bezprzewodowego (1 szt.), mikrofonów (2 szt.) oraz strefowej końcówki mocy 4 × 240 W (1 szt.), wraz z podłączeniem i uruchomieniem systemu.

  - Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej

Wzór tablicy informacyjnej musi być zgodny z Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych obowiązującymi beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, dostępnymi na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne). Tablicę należy zamontować w miejscu realizacji zadania w momencie rozpoczęcia robót budowlanych. Tablica informacyjna dla prac budowlanych musi mieć wymiary        180 × 120 cm.

- Dokumentacja fotograficzna i wizja lokalna

Do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia załącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą obiekt przeznaczony do modernizacji oraz teren inwestycji. Załączone zdjęcia mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do jednoznacznej oceny zakresu robót ani do dochodzenia roszczeń wobec Zamawiającego. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, przy czym nie jest ona obligatoryjna.