OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Informacje ogólne

  - Przedmiot zamówienia

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”                               przy ul. Leszczynowej

  - Zamawiający

Gmina Miejska Biała Podlaska

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

21-500 Biała Podlaska

NIP: 5372335662

REGON: 030237380

  - Lokalizacja inwestycji

ul. Leszczynowa 16

21-500 Biała Podlaska

działka nr ewid.: 3280/2

obręb: 0003

jednostka ewidencyjna: 066101_1 BIAŁA PODLASKA

id działek: 066101_1.0003.3280/2

- Opis robót budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Leszczynowej 16 w Białej Podlaskiej.

  - Prace rozbiórkowe

Zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni z trawy sztucznej boiska piłkarskiego (20,00 m²), rozbiórkę istniejącego ogrodzenia (rozumianą jako demontaż istniejącej siatki ogrodzeniowej z zachowaniem istniejącej konstrukcji stalowej ogrodzenia) oraz wywóz i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki.

Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami powstającymi w toku realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania, segregowania, transportu, zagospodarowania, przekazywania odpadów uprawnionym podmiotom oraz prowadzenia wymaganej prawem ewidencji. Organizacja sposobu demontażu, segregacji, transportu i zagospodarowania odpadów należy do obowiązków Wykonawcy i powinna zostać uwzględniona w cenie oferty. Zamawiający nie wskazuje i nie przesądza konkretnych kodów odpadów ani ilości odpadów, które powstaną w toku realizacji zamówienia.

  - Boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy

Zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w miejscu wykonanej rozbiórki (20,00 m²), w tym przygotowanie i uzupełnienie podbudowy, wykonanie warstwy ze sztucznej trawy zgodnej z normą oraz wypełnienie tej części nawierzchni piaskiem kwarcowym (20,00 m²). Zakres robót obejmuje ponadto uzupełnienie nawierzchni granulatem EPDM z recyklingu na całej powierzchni boiska (1860,00 m²), obejmującej zarówno część odtwarzaną, jak i część modernizowaną. Zakres robót obejmuje również wykonanie oznakowania płyty boiska.

Zakres robót obejmuje także wymianę siatki piłkochwytów o wysokości 5,00 m i powierzchni 270,00 m². Istniejąca konstrukcja nośna piłkochwytów pozostaje do zachowania, wymianie podlega wyłącznie siatka. Nową siatkę należy wykonać jako siatkę polipropylenową bezwęzłową o oczkach 80 × 80 mm i grubości sznurka 5 mm, w kolorze zielonym. Zakres robót obejmuje demontaż istniejącej siatki, dostawę i montaż nowej siatki oraz dostawę i montaż linek stalowych, karabińczyków i śrub rzymskich wzdłuż wszystkich krawędzi siatki. Zakres robót obejmuje również oczyszczenie, przygotowanie, zabezpieczenie antykorozyjne i odmalowanie istniejących słupków oraz elementów stalowych konstrukcji piłkochwytów. Malowanie należy wykonać zestawem farb przeznaczonym do zabezpieczania zewnętrznych konstrukcji stalowych, obejmującym warstwę gruntującą antykorozyjną oraz warstwę nawierzchniową do metalu, w kolorze zielonym.

Istniejąca podbudowa boiska pozostaje do zachowania. Uzupełnienie podbudowy należy przewidzieć wyłącznie w miejscach występowania nierówności, w obszarze odtwarzanej nawierzchni, na powierzchni około 20,00 m². Zgodnie z archiwalną dokumentacją projektową podbudowa boiska składa się z następujących warstw, licząc od góry: warstwa wyrównawcza z kruszywa 0-4 mm o grubości 3 cm, warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 8 cm, warstwa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm o grubości 12 cm oraz podsypka piaskowa o grubości 10 cm. Po wykonaniu robót podbudowa boiska powinna spełniać wymagania techniczne niezbędne do wykonania nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej, w szczególności w zakresie nośności i równości, oraz zapewniać możliwość uzyskania gwarancji na wykonaną nawierzchnię. Nawierzchnia ze sztucznej trawy w części odtwarzanej musi stanowić kompletny system nawierzchni przeznaczony do gry w piłkę nożną, zgodny z normą PN-EN 15330-1:2014-02. Zamawiający nie wskazuje ani nie narzuca konkretnej technologii produkcji trawy syntetycznej i dopuszcza różne technologie wykonania nawierzchni, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w dokumentacji postępowania. System nawierzchni musi obejmować: warstwę nawierzchniową ze sztucznej trawy, wypełnienie piaskiem kwarcowym, wypełnienie granulatem EPDM z recyklingu oraz matę amortyzującą, jeżeli mata wchodzi w skład oferowanego i przebadanego systemu nawierzchni. Minimalne wymagania dla nawierzchni ze sztucznej trawy w części odtwarzanej: liczba włókien na 1 m² - min. 100 000; liczba pęczków na 1 m² - min. 9 000; Dtex pęczka - min. 13 000; Dtex pojedynczego włókna monofilowego - min. 2 000; grubość prostego włókna monofilowego - min. 300 µm; grubość włókna fibrylowanego, jeżeli występuje - min. 60 µm; wytrzymałość na rozciąganie wykładziny - min. 15 N/mm; siła wyciągania pęczka po starzeniu - min. 40 N. Przed wbudowaniem nawierzchni ze sztucznej trawy Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dla oferowanego systemu nawierzchni, w szczególności: raport z badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez niezależne specjalistyczne laboratorium dla oferowanego systemu nawierzchni, potwierdzający jego zgodność z normą EN 15330-1:2013 / PN-EN 15330-1:2014-02; atest PZH dla poszczególnych elementów oferowanego systemu nawierzchni; autoryzację producenta trawy syntetycznej wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji producenta na tę nawierzchnię; sprawozdanie z badań wydane przez akredytowane laboratorium na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wykładzinie ze sztucznej trawy oraz w granulacie stanowiącym jej wypełnienie.

  - Ogrodzenie boisk

Zakres robót obejmuje demontaż istniejącej siatki ogrodzeniowej oraz montaż nowej siatki ogrodzeniowej na istniejącej konstrukcji nośnej, o łącznej powierzchni 1056,00 m². Istniejąca konstrukcja stalowa ogrodzenia pozostaje do zachowania; wymianie podlega wyłącznie siatka ogrodzeniowa. Nową siatkę należy wykonać jako siatkę polipropylenową bezwęzłową o oczkach 80 × 80 mm i grubości sznurka 5 mm, w kolorze zielonym. Krawędzie siatki należy obszyć trwałym materiałem. Siatkę należy zamontować do istniejącej konstrukcji nośnej ogrodzenia z zastosowaniem wkładek dźwiękochłonnych oraz niezbędnych elementów montażowych. Zakres robót obejmuje również oczyszczenie, przygotowanie, zabezpieczenie antykorozyjne i odmalowanie istniejących słupków oraz elementów stalowych konstrukcji ogrodzenia. Malowanie należy wykonać zestawem farb przeznaczonym do zabezpieczania zewnętrznych konstrukcji stalowych, obejmującym warstwę gruntującą antykorozyjną oraz warstwę nawierzchniową do metalu, w kolorze zielonym. W zakresie zamówienia należy również przewidzieć dostawę i montaż stalowych bram wjazdowych (2 szt.) o wymiarach 3,00 × 2,20 m oraz stalowych furtek (2 szt.) o wymiarach 1,50 × 2,20 m wraz z niezbędnym osprzętem montażowym, w tym zawiasami, zamknięciami i elementami mocującymi.

  - Zakup i montaż sprzętu sportowego trwale mocowanego do podłoża

Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż sprzętu sportowego trwale mocowanego do podłoża, w tym stalowych bramek do piłki nożnej o wymiarach   5,00 × 2,00 m wraz z siatkami (2 komplety), przenośnych, regulowanych stojaków do koszykówki o regulowanej wysokości od 2,60 m do 3,05 m (2 komplety) oraz kompletnego stojaka do piłki siatkowej z funkcją regulacji naprężenia siatki (1 komplet).

  - Modernizacja istniejącego zaplecza sanitarno-szatniowego

Zakres robót obejmuje modernizację istniejącego zaplecza sanitarno-szatniowego, w tym wykonanie elewacji zewnętrznej w technologii analogicznej do istniejącej, z zastosowaniem boazerii drewnianej zewnętrznej, o powierzchni 64,08 m², wraz z wymianą 4 szt. drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej (1 kpl.) oraz modernizację oświetlenia na energooszczędne (15 szt.).

W ramach wykonania elewacji zewnętrznej zaplecza sanitarno-szatniowego należy przyjąć wykonanie okładziny elewacyjnej w technologii analogicznej do istniejącej, z zastosowaniem boazerii drewnianej zewnętrznej, wraz z niezbędnymi elementami wykończeniowymi. Zakres robót obejmuje wykonanie drewnianych narożników, drewnianych obróbek otworów drzwiowych, stalowej obróbki przy okapie dachu oraz obróbki/okapnika przy dolnej krawędzi elewacji, przy styku z terenem. Elementy drewniane należy wykonać z materiału przeznaczonego do stosowania zewnętrznego, zabezpieczonego przed działaniem warunków atmosferycznych.

W ramach modernizacji istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej należy przyjąć wymianę, wraz z podłączeniem i uruchomieniem, następujących elementów: 4 szt. misek ustępowych kompaktowych, 4 szt. umywalek oraz montaż 2 szt. podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej o pojemności 10–20 l. Zakres modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej nie obejmuje wymiany przewodów instalacji wod.-kan. prowadzonych w ścianach i posadzkach.

W ramach modernizacji istniejącego oświetlenia zaplecza sanitarno-szatniowego należy przyjąć demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz dostawę i montaż 15 szt. nowych energooszczędnych opraw oświetleniowych LED, wraz z podłączeniem, uruchomieniem oraz wykonaniem niezbędnych sprawdzeń działania instalacji. Zakres modernizacji oświetlenia zaplecza sanitarno-szatniowego nie obejmuje wymiany przewodów instalacji elektrycznej prowadzonych w ścianach i sufitach.

  - Oświetlenie boisk

Zakres robót obejmuje modernizację oświetlenia boisk przy zachowaniu istniejących słupów oświetleniowych. Istniejące słupy oświetleniowe pozostają do dalszego wykorzystania i nie podlegają wymianie ani demontażowi. Zakres robót obejmuje demontaż istniejących opraw rtęciowych, dostawę i montaż 26 szt. projektorów LED do oświetlenia boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego, o mocy min. 126 W każdy, na istniejących słupach oświetleniowych, wykonanie niezbędnych prac montażowych i podłączeniowych, uruchomienie instalacji oraz wykonanie wymaganych pomiarów, sprawdzeń i pomiaru natężenia oświetlenia. Zdemontowane oprawy rtęciowe oraz pozostałe elementy instalacji należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Zakup i montaż nagłośnienia

Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż systemu nagłośnienia, w tym kolumn głośnikowych (4 szt.) o mocy min. 240 W, odpornych na warunki atmosferyczne, o stopniu ochrony IP66, wraz z okablowaniem, odtwarzacza CD/MP3/USB/BLUETOOTH (1 szt.), odbiornika wieloczęstotliwościowego bezprzewodowego (1 szt.), mikrofonów (2 szt.) oraz strefowej końcówki mocy 4 × 240 W (1 szt.), wraz z podłączeniem i uruchomieniem systemu.

  - Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej

Wzór tablicy informacyjnej musi być zgodny z Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych obowiązującymi beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, dostępnymi na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne). Tablicę należy zamontować w miejscu realizacji zadania w momencie rozpoczęcia robót budowlanych. Tablica informacyjna dla prac budowlanych musi mieć wymiary 180 × 120 cm.

- Dokumentacja fotograficzna i wizja lokalna

Do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia załącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą obiekt przeznaczony do modernizacji oraz teren inwestycji. Załączone zdjęcia mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do jednoznacznej oceny zakresu robót ani do dochodzenia roszczeń wobec Zamawiającego. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, przy czym nie jest ona obligatoryjna.

Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją ani projektem wykonawczym uszczegóławiającym zakres robót. Roboty budowlane należy wycenić na podstawie dokumentów udostępnionych w postępowaniu, w szczególności Opisu Przedmiotu Zamówienia, przedmiaru robót, dokumentacji fotograficznej oraz z uwzględnieniem ewentualnej wizji lokalnej.

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z udostępnioną dokumentacją, warunkami realizacji zamówienia oraz do skalkulowania na tej podstawie kompletnej i wiążącej oferty z należytą starannością.

Zamawiający nie posiada informacji o występowaniu kolizji z sieciami w zakresie objętym zamówieniem. Informacje o uzbrojeniu terenu dostępne są na geoportalu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenu oraz infrastruktury podziemnej i naziemnej.

Organizacja dojazdu, dostaw, pracy sprzętu i zaplecza robót należy do obowiązków Wykonawcy i powinna zostać uwzględniona w cenie oferty.