OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Informacje ogólne

  - Przedmiot zamówienia

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012”                         przy ul. Zygmunta Augusta

  - Zamawiający

Gmina Miejska Biała Podlaska

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

21-500 Biała Podlaska

NIP: 5372335662

REGON: 030237380

  - Lokalizacja inwestycji

ul. Zygmunta Augusta 2

21-500 Biała Podlaska

działka nr ewid.: 3278

obręb: 0001

jednostka ewidencyjna: 066101_1 BIAŁA PODLASKA

id działki: 066101_1.0001.3278

- Opis robót budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” przy ul. Zygmunta Augusta 2 w Białej Podlaskiej.

  - Prace rozbiórkowe

Zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego (610,00 m²), rozbiórkę istniejącego ogrodzenia (rozumianą jako demontaż istniejącej siatki ogrodzeniowej z zachowaniem istniejącej konstrukcji stalowej ogrodzenia), rozbiórkę piłkochwytów (rozumianą jako demontaż istniejącej siatki piłkochwytów z zachowaniem istniejącej konstrukcji nośnej piłkochwytów) oraz wywóz i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki.

Zakres robót rozbiórkowych nie obejmuje demontażu nawierzchni boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy.

Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami powstającymi w toku realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania, segregowania, transportu, zagospodarowania, przekazywania odpadów uprawnionym podmiotom oraz prowadzenia wymaganej prawem ewidencji. Organizacja sposobu demontażu, segregacji, transportu i zagospodarowania odpadów należy do obowiązków Wykonawcy i powinna zostać uwzględniona w cenie oferty. Zamawiający nie wskazuje i nie przesądza konkretnych kodów odpadów ani ilości odpadów, które powstaną w toku realizacji zamówienia.

  - Boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy

Zakres robót obejmuje odnowienie istniejącej nawierzchni boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy o powierzchni 1860,00 m², w tym czesanie nawierzchni trawiastej na powierzchni 1860,00 m², uzupełnienie wypełnienia nawierzchni piaskiem kwarcowym na powierzchni 50,00 m² oraz uzupełnienie wypełnienia nawierzchni granulatem EPDM z recyklingu na powierzchni 1860,00 m², a także odtworzenie oznakowania płyty boiska w dotychczasowej lokalizacji (1 kpl.).

Zakres robót nie obejmuje demontażu ani wymiany nawierzchni boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy. Istniejąca nawierzchnia ze sztucznej trawy pozostaje do zachowania i podlega odnowieniu w zakresie wskazanym powyżej.

Zakres robót obejmuje także wymianę siatki piłkochwytów o wysokości 5,00 m i powierzchni 300,00 m². Istniejąca konstrukcja nośna piłkochwytów pozostaje do zachowania, wymianie podlega wyłącznie siatka. Nową siatkę należy wykonać jako siatkę polipropylenową bezwęzłową o oczkach 80 × 80 mm i grubości sznurka 5 mm, w kolorze zielonym. Zakres robót obejmuje demontaż istniejącej siatki, dostawę i montaż nowej siatki oraz dostawę i montaż linek stalowych, karabińczyków i śrub rzymskich wzdłuż wszystkich krawędzi siatki.

Zakres robót obejmuje również oczyszczenie, przygotowanie, zabezpieczenie antykorozyjne i odmalowanie istniejących słupków oraz elementów stalowych konstrukcji piłkochwytów. Malowanie należy wykonać zestawem farb przeznaczonym do zabezpieczania zewnętrznych konstrukcji stalowych, obejmującym warstwę gruntującą antykorozyjną oraz warstwę nawierzchniową do metalu, w kolorze zielonym.

  - Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej

Zakres robót obejmuje wykonanie robót przygotowawczych, wyrównanie istniejącego podłoża oraz wykonanie niezbędnych napraw i uzupełnień podbudowy w zakresie koniecznym do wykonania nowej nawierzchni poliuretanowej, na powierzchni 50,00 m². Pozostała część istniejącej podbudowy, poza zakresem niezbędnych napraw i uzupełnień wskazanym powyżej, pozostaje do zachowania.

Istniejące boisko posiada podbudowę z mieszanek mineralno-bitumicznych. Zgodnie z posiadanymi informacjami układ warstw od góry przedstawia się następująco: warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smołowa, o grubości 3 cm oraz warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, o grubości 4 cm.

Zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego na całej powierzchni boiska (610,00 m²). Nawierzchnię należy wykonać jako nawierzchnię poliuretanową składającą się z warstwy podkładowej SBR o grubości 8 mm oraz warstwy użytkowej EPDM o grubości 8 mm, w kolorze ceglastym.

Zakres robót obejmuje również wykonanie oznakowania płyty boiska wielofunkcyjnego. Układ i kolorystykę oznakowania należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji robót. Oznakowanie powinno obejmować oznaczenie boiska głównego do piłki ręcznej oraz piłki nożnej, a także dwóch boisk do koszykówki usytuowanych poprzecznie względem boiska głównego.

W ramach przygotowania boiska wielofunkcyjnego do późniejszego montażu sprzętu sportowego należy przewidzieć wykonanie otworów, tulei montażowych oraz niezbędnych fundamentów pod 4 stanowiska koszy do koszykówki oraz 2 stanowiska bramek do piłki ręcznej o wymiarach 3,00 × 2,00 m. Zakres robót w tym zakresie obejmuje wyłącznie przygotowanie miejsc montażowych, bez dostawy i montażu koszy do koszykówki oraz bramek do piłki ręcznej. Istniejące tuleje/otwory pod słupki do siatkówki należy zachować, zabezpieczyć w trakcie wykonywania robót oraz uwzględnić przy wykonywaniu nowej nawierzchni, tak aby możliwy był ponowny montaż istniejących słupków oraz siatki do siatkówki po zakończeniu robót.

  - Ogrodzenie boisk

Zakres robót obejmuje demontaż istniejącej siatki ogrodzeniowej oraz montaż nowej siatki ogrodzeniowej na istniejącej konstrukcji nośnej, o łącznej powierzchni 1032,00 m². Istniejąca konstrukcja stalowa ogrodzenia pozostaje do zachowania, wymianie podlega wyłącznie siatka ogrodzeniowa. Nową siatkę należy wykonać jako siatkę polipropylenową bezwęzłową o oczkach 80 × 80 mm i grubości sznurka 5 mm, w kolorze zielonym. Krawędzie siatki należy obszyć trwałym materiałem. Siatkę należy zamontować do istniejącej konstrukcji nośnej ogrodzenia z zastosowaniem wkładek dźwiękochłonnych oraz niezbędnych elementów montażowych. Zakres robót obejmuje również oczyszczenie, przygotowanie, zabezpieczenie antykorozyjne i odmalowanie istniejących słupków oraz elementów stalowych konstrukcji ogrodzenia. Malowanie należy wykonać zestawem farb przeznaczonym do zabezpieczania zewnętrznych konstrukcji stalowych, obejmującym warstwę gruntującą antykorozyjną oraz warstwę nawierzchniową do metalu, w kolorze zielonym.

W zakresie zamówienia należy również przewidzieć dostawę i montaż stalowych bram wjazdowych (3 szt.) o wymiarach 3,00 × 2,20 m oraz stalowych furtek (2 szt.) o wymiarach 1,50 × 2,20 m wraz z niezbędnym osprzętem montażowym, w tym zawiasami, zamknięciami i elementami mocującymi.

  - Oświetlenie boisk

Zakres robót obejmuje modernizację oświetlenia boisk przy zachowaniu istniejących słupów oświetleniowych. Istniejące słupy oświetleniowe pozostają do dalszego wykorzystania i nie podlegają wymianie ani demontażowi. Zakres robót obejmuje demontaż istniejących opraw rtęciowych, dostawę i montaż 24 szt. projektorów LED do oświetlenia boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego, o mocy min. 126 W każdy, na istniejących słupach oświetleniowych, wykonanie niezbędnych prac montażowych i podłączeniowych, uruchomienie instalacji oraz wykonanie wymaganych pomiarów, sprawdzeń i pomiaru natężenia oświetlenia. Zdemontowane oprawy rtęciowe oraz pozostałe elementy instalacji należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Zakup i montaż nagłośnienia

Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż systemu nagłośnienia, w tym kolumn głośnikowych (4 szt.) o mocy min. 240 W, odpornych na warunki atmosferyczne, o stopniu ochrony IP66, wraz z okablowaniem, odtwarzacza CD/MP3/USB/BLUETOOTH (1 szt.), odbiornika wieloczęstotliwościowego bezprzewodowego (1 szt.), mikrofonów (2 szt.) oraz strefowej końcówki mocy 4 × 240 W (1 szt.), wraz z podłączeniem i uruchomieniem systemu.

  - Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej

Wzór tablicy informacyjnej musi być zgodny z Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych obowiązującymi beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, dostępnymi na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne). Tablicę należy zamontować w miejscu realizacji zadania w momencie rozpoczęcia robót budowlanych. Tablica informacyjna dla prac budowlanych musi mieć wymiary 180 × 120 cm.

- Dokumentacja fotograficzna i wizja lokalna

Do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia załącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą obiekt przeznaczony do modernizacji oraz teren inwestycji. Załączone zdjęcia mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do jednoznacznej oceny zakresu robót ani do dochodzenia roszczeń wobec Zamawiającego. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, przy czym nie jest ona obligatoryjna.

Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją ani projektem wykonawczym uszczegóławiającym zakres robót. Roboty budowlane należy wycenić na podstawie dokumentów udostępnionych w postępowaniu, w szczególności Opisu Przedmiotu Zamówienia, przedmiaru robót, dokumentacji fotograficznej oraz z uwzględnieniem ewentualnej wizji lokalnej.

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z udostępnioną dokumentacją, warunkami realizacji zamówienia oraz do skalkulowania na tej podstawie kompletnej i wiążącej oferty z należytą starannością.

Zamawiający nie posiada informacji o występowaniu kolizji z sieciami w zakresie objętym zamówieniem. Informacje o uzbrojeniu terenu dostępne są na geoportalu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenu oraz infrastruktury podziemnej i naziemnej.

Organizacja dojazdu, dostaw, pracy sprzętu i zaplecza robót należy do obowiązków Wykonawcy i powinna zostać uwzględniona w cenie oferty.