Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 100704 L – ul. Cmentarnej w Białej Podlaskiej, odcinek
od ul. Ekologicznej do Cmentarza Komunalnego w Białej Podlaskiej polegająca
na wykonaniu nakładki bitumicznej.

- Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2026 poz. 524);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2025 poz. 889);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej nr 100704L,
klasy D, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+595,10 oraz od km 0+882,25 do km 0+981,10  o długości 693,95 m (761,00 m wraz z fragmentem ul. Ekologicznej przy skrzyżowaniu obydwu ulic) położonej w miejscowości Biała Podlaska, obejmująca przebudowę nawierzchni jezdni, peronów przystanków autobusowych oraz zjazdów.

Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do obiektów liniowych, pod pojęciem których należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami i obiektami znajdującymi się w jej ciągu.

Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego:

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

- sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz rozbiórka podbudowy jezdni
ul. Cmentarnej,

- rozbiórka istniejącego peronu przystanku autobusowego z płyt betonowych
wraz z podbudową,

- rozbiórka istniejącego zjazdu o nawierzchni z betonu cementowego wraz z podbudową,

- demontaż istniejącego oznakowania pionowego, wiat przystankowych oraz elementów małej architektury,

- roboty ziemne,

- wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni jezdni z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 (min. 6.0 MPa),

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwązanej C90/3 - tłucznia lub destruktu asfaltowego o frakcji 0-31,5 mm,

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy/nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową,

- ustawienie betonowych krawężników o wymiarach przekroju poprzecznego 15x30 cm
i 15x22 cm oraz betonowych obrzeży o wymiarach przekroju poprzecznego 8x25 cm,

- wykonanie nawierzchni peronu przystanku autobusowego z betonowej kostki brukowej, bezfazowej (lub z mikrofazą), prostokątnej o wym. 200x100x60 mm, szarej,
oraz integracyjnej, betonowej kostki brukowej z wypustkami o grubości: 8 cm, żółtej
na podbudowie zasadniczej z gruntu związanego spoiwem hydraulicznym C3/4,

- wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej (lub z mikrofazą), prostokątnej o wym. 200x100x80 mm, grafitowej na podbudowie pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 oraz podbudowie zasadniczej z mieszanki kruszyw o frakcji 0-31,5 mm, niezwiązanej C90/3,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- umocnienie poboczy i skarp,

- udrożnienie przepustu pod istniejącą nawierzchnią jezdni,

- montaż wiat przystankowych i elementów małej architektury.

Zakres obszarowy zamierzenia budowlanego:

Przedmiotowa inwestycja ze względu na swój charakter zlokalizowana będzie w terenie zabudowanym, w istniejącym pasie drogowym, na terenie Gminy Miejskiej Biała Podlaska, w powiecie Miasto Biała Podlaska, w województwie lubelskim.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa.

W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczególności:

- wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową;

- wykona dokumentację powykonawczą;

- przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej;

- zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej związanej 
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach określonych w niniejszej Umowie;

- udzieli gwarancji na roboty budowlane na warunkach określonych w niniejszej Umowie;

- udzieli gwarancji na infrastrukturę towarzyszącą na warunkach określonych
przez producenta;

- Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługę wycinki i usuwania drzew z terenu inwestycji – o ile zajdzie taka potrzeba;

- dokona rozbiórek wszystkich elementów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu;

- zasili plac budowy w niezbędne przyłącza (elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, inne własnym staraniem i na własny koszt;

- zagwarantuje wykonanie wszystkich robót budowlanych w sposób zapewniający możliwie najmniejsze uciążliwości dla sąsiadujących ulic;

- wykona niezbędne badania laboratoryjne poszczególnych etapów realizacji robót.

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

CPV:	45233140-2 Roboty drogowe,

CPV:	45000000-7 Roboty budowlane,

CPV:	45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
	budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

CPV:	45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

CPV:	45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

- Termin realizacji zamówienia

- Zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 30 listopada 2026 r. Termin wykonania zamówienia wynika z udziału środków zewnętrznych pochodzących z Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 – 2030.

- Wyposażenie techniczne

Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

- Konstrukcja nawierzchni i rozwiązania materiałowe

Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

- Oznakowanie

Na czas budowy Wykonawca wykona czasową organizację ruchu.

- Podstawę do złożenia oferty stanowi załączona dokumentacja projektowa. Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy i nie musi uwzględniać wszystkich robót koniecznych do realizacji zamówienia określonych w Opisie Zamówienia i dokumentacji projektowej.