Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1152L ul. Długiej - odcinek od ul. Podleśnej km 0+200,0
do działki 1718/1 km 0+822,0, polegający na wymianie konstrukcji jezdni oraz przebudowie drogi dla pieszych.

- Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2026 poz. 524);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2025 poz. 889);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi powiatowej nr 1152L
- ul. Długiej w Białej Podlaskiej, odcinek od ul. Podleśnej km 0+200,0 do działki 1718/1
km 0+822,0, polegający na wymianie konstrukcji jezdni oraz przebudowie drogi
dla pieszych.

Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do obiektów liniowych, pod pojęciem których należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami i obiektami znajdującymi się w jej ciągu.

Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego:

- przestawienie ogrodzeń znajdujących się w pasie drogowym,

- rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni (materiał z rozbiórki zaleca się przekruszyć
i wbudować w dolne warstwy konstrukcyjne/wzmocnienia podłoża),

- rozebranie krawężników oraz chodników (materiał z rozbiórki zaleca się przekruszyć
i wbudować w dolne warstwy konstrukcyjne/wzmocnienia podłoża),

- rozebranie nawierzchni zjazdów (materiał do ponownego wbudowania – regulacja wysokościowa),

- ustawienie nowych krawężników betonowych oraz obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni o szerokości 6,5 m, w tym wyniesionego skrzyżowania ul. Długiej z ul. Okólną i ul. Wyzwolenia,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych dróg dla pieszych,

- regulacja wysokościowa studni i wpustów,

- wykonanie warstwy ścieralnej jezdni,

- ułożenie z kostki betonowej gr. 6 cm nawierzchni dróg dla pieszych,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Zakres obszarowy zamierzenia budowlanego:

Przedmiotowa inwestycja ze względu na swój charakter zlokalizowana będzie w terenie zabudowanym, w istniejącym pasie drogowym, na terenie Gminy Miejskiej Biała Podlaska, w powiecie Miasto Biała Podlaska, w województwie lubelskim.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa.

W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczególności:

- wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową;

- wykona dokumentację powykonawczą;

- przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej;

- zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej związanej 
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach określonych w niniejszej Umowie;

- udzieli gwarancji na roboty budowlane na warunkach określonych w niniejszej Umowie;

- udzieli gwarancji na infrastrukturę towarzyszącą na warunkach określonych
przez producenta;

- Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługę wycinki i usuwania drzew z terenu inwestycji – o ile zajdzie taka potrzeba;

- dokona rozbiórek wszystkich elementów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu;

- zasili plac budowy w niezbędne przyłącza (elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, inne własnym staraniem i na własny koszt;

- zagwarantuje wykonanie wszystkich robót budowlanych w sposób zapewniający możliwie najmniejsze uciążliwości dla sąsiadujących ulic;

- wykona niezbędne badania laboratoryjne poszczególnych etapów realizacji robót.

Dodatkowe informacje związane z realizacją inwestycji:

W trakcie realizacji przedmiotu umowy na terenie inwestycji będą prowadzone niezależne prace budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej, realizowane
na zlecenie Bialskich Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” przez podmiot trzeci.

- CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

CPV:	45233140-2 Roboty drogowe,

CPV:	45000000-7 Roboty budowlane,

CPV:	45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
	budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

CPV:	45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

CPV:	45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

- Termin realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 30 listopada 2026 r. Termin wykonania zamówienia wynika z udziału środków zewnętrznych pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej.

- Płatności

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w częściach płatnych na następujących zasadach:

- po wykonaniu i pozytywnym odbiorze części robót Wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia określona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, z zastrzeżeniem, że łączna kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbiorów części robót budowlanych, nie może przekroczyć 80 % kwoty wynagrodzenia brutto;

- po wykonaniu i pozytywnym odbiorze całości robót Wykonawcy przysługuje pozostała część wynagrodzenia określona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

- szczegółowy plan płatności zostanie uzgodniony po podpisaniu umowy na roboty.

- Wyposażenie techniczne

Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

- Konstrukcja nawierzchni i rozwiązania materiałowe

Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

- Oznakowanie

Na czas budowy Wykonawca wykona czasową organizację ruchu.

- Podstawę do złożenia oferty stanowi załączona dokumentacja projektowa. Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy i nie musi uwzględniać wszystkich robót koniecznych do realizacji zamówienia określonych w Opisie Zamówienia i dokumentacji projektowej.