# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie 
i montaż wyposażenia służącego informowaniu i orientacji (odnajdywaniu drogi) w budynkach Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 (główny budynek szkolny – część stara i nowa) w Białej Podlaskiej.

Zamówienie wiąże się z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.5 Infrastruktura edukacyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ projektu 1, 2, 3, 4, 5, 6), Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Kod CPV:

31523200-0 Trwałe znaki informacyjne

Oznakowanie, którego celem jest informowanie użytkowników 
o przeznaczeniu pomieszczeń i urządzeń i ułatwienie poruszania się 
w obiekcie użyteczności publicznej, musi być zgodne z Polską Normą wymienioną w PN-ISO 3864-1:2011 „Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Część 1: Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej”.

Wszystkie elementy wyposażenia objęte przedmiotem zamówienia, 
w szczególności tabliczki przydrzwiowe, plany tyflograficzne oraz urządzenia wspomagające orientację i komunikację, muszą zostać zaprojektowane, wykonane, rozmieszczone i zamontowane zgodnie 
z zasadami dostępności i użyteczności środowiska zbudowanego określonymi w normie PN-ISO 21542:2012 „Budownictwo — Dostępność 
i użyteczność środowiska zbudowanego”, w zakresie adekwatnym 
do przedmiotu zamówienia.

Wyposażenie ma służyć realizacji wymagania w zakresie zapewnienia dostępności placówki osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. b), c) i e) ustawy z dnia 
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2024 r. poz. 1411).

Wyposażenie musi zostać zaprojektowane i wykonane zgodnie 
z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 - Załącznikiem nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027,

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/.

Wyposażenie powinno zostać zaprojektowane, wykonane i zamontowane 
z uwzględnieniem zapisów wytycznych Polskiego Związku Niewidomych, dotyczących dostępności: https://pzn.org.pl/dostepnosc/wytyczne-pzn-dotyczace-dostepnosci/ . W przypadku stosowania alfabetu Braille’a należy stosować standard Marburg Medium.

Podpisując umowę Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wyżej wskazanymi zasadami, przepisami prawa i standardami dla polityki spójności. Wraz z podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym, Wykonawca przedłoży oświadczenie o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz o spełnianiu przez dostarczone i zamontowane wyposażenie wszystkich standardów dla polityki spójności 2021 - 2027 adekwatnych do przedmiotu zamówienia.

# Zakres zamówienia

- Plan tyflograficzny (8 szt.) – tj. uproszczona mapa dotykowa (ogólny plan kondygnacji) wraz z czytelnym planem wizualnym - zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie planu, zgodnie 
z załącznikiem nr 1. Plan mocowany do ściany (pod kątem).

Użyte kolory i grafiki zrozumiałe dla różnych grup użytkowników. Projektowane oznaczenia i piktogramy uwzględniać mają możliwe ograniczenia odbiorców. Warstwa główna wykonana z transparentnego tworzywa sztucznego (akrylu), od spodu naniesiony wydruk kolorowy 
z informacją dla osób widzących, na stronie wierzchniej naniesione wypukłe informacje z akrylu (informacje wypukłe wklejone klejem UV), opisy w alfabecie Braille’a (standard Marburg Medium) wykonane 
z transparentnych lub kolorowych kulek wpuszczonych w powierzchnię tworzywa sztucznego, co zapewni wieloletnią trwałość. Plan powinien odzwierciedlać przestrzeń kondygnacji oraz najistotniejsze jej elementy wraz z informacją o numerach pomieszczeń i ich przeznaczeniu oraz legendę. Kokpit pod odpowiednim kątem, nieruchomy, wykończony 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo (zaokrąglone krawędzie), związany trwale ze ścianą. Wymiary pulpitu nie mniejsze niż A3 (29,7 cm x 42 cm), dostosowane do powierzchni obrazowanej przestrzeni przy jednoczesnym uwzględnieniu maksymalnej łatwości odczytania zawartych na nich informacji przez każdego potencjalnego użytkownika.

- Tabliczki informacyjne z opisami i numeracją pomieszczeń (116 szt.): pomieszczenia muszą zostać oznakowane i opisane 
w sposób przejrzysty i łatwy do zrozumienia. Użyte kolory i grafiki zrozumiałe dla różnych grup użytkowników. Projektowane oznaczenia 
i piktogramy uwzględniać mają możliwe ograniczenia odbiorców.

Oznaczenia są pisane w sposób kontrastowy (czarną czcionką na białym tle). Czcionka jest odpowiednio duża (co najmniej rozmiar 36) 
i bezszeryfowa (na przykład: Helvetica, Arial, Tahoma, Verdana). Numeracje i opisy pomieszczeń umieszczone na tabliczkach przy drzwiach do pomieszczeń są czytelne zarówno wzrokowo jak i dotykowo (na przykład: wykonane dodatkowo przy pomocy etykiet w alfabecie Braille’a, za pomocą druku wypukłego lub napisów 3D – specjalnym pisakiem).  Oznaczenia należy umieszczać na ścianie po stronie klamki lub bezpośrednio na drzwiach na wysokości minimum 120 cm (dół tabliczki) 
i maksymalnie 160 cm (góra tabliczki), w odległości 5-10 cm od ościeżnicy drzwi (pomiar od krawędzi ościeżnicy do bliżej położonej krawędzi tabliczki) Przyjęte rozwiązanie należy stosować konsekwentnie na terenie całego budynku.

- Nakładki poręczowe (102 szt.)

Materiał: stal nierdzewna szlifowana;

Sposób wykonania: tłoczenie;

Opisy w alfabecie Braille'a (standard Marburg Medium).

- Oznaczenia ewakuacyjne (68 szt.)

Tabliczki informujące o kierunku ewakuacji w formie wizualnej oraz dotykowej.

- Opisy w alfabecie Braille'a (standard Marburg Medium) powinny być wykonane z transparentnych lub kolorowych kulek licencjonowanych wpuszczonych w powierzchnię tworzywa sztucznego, co zapewni wieloletnią trwałość;

- Główna warstwa tabliczki wykonana z transparentnego tworzywa sztucznego (akrylu), od spodu naniesiony wydruk kolorowy 
z informacją dla osób widzących;

- Strzałka wypukła;

- Format 30x15 cm.

Informacja dotykowa powinna znajdować się na ścianie, na wysokości min. 120 cm (dół tabliczki) i maks. 160 cm (góra tabliczki). Rozmieszczenie tabliczek w budynku zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rozmieszczenie poszczególnych elementów/urządzeń na planie rozmieszczenia ma charakter przybliżony. Wykonawca, kierując się swoją wiedzą i doświadczeniem powinien w miarę potrzeby dokonywać modyfikacji w tym zakresie i zamontować elementy/urządzenia we właściwych miejscach.

Numeracja musi być zgodna z projektem budowlanym.

Wykonawca udziela zamawiającemu 3 lat gwarancji na dostarczone, wykonane i zamontowane wyposażenie.

Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu zestawienie wyposażenia stanowiącego przedmiot umowy z wyszczególnieniem ilościowym i kwotami jednostkowymi.

# Harmonogram wykonania zamówienia

- zaprojektowanie planów, tabliczek i innych elementów,

- przedstawienie Zamawiającemu, celem uzyskania jego akceptacji, wizualizacji wszystkich narzędzi przekazu,

- wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia w budynkach Zespołu Szkół Zawodowych nr 1.

# Termin wykonania

5 m-cy, przy czym dostawa i montaż wyposażenia nastąpi 
w terminie uprzednio uzgodnionym (pisemnie lub mailowo) 
z Zamawiającym.

# Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia

- Specyfikacja wyposażenia służącego informowaniu i orientacji (odnajdywaniu drogi) w budynkach Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 (główny budynek szkolny – część stara i nowa).