Przedmiot zamówienia

Rozbudowa ciągów pieszych i pieszo-jezdnych (alejek) na cmentarzu komunalnym zlokalizowanym przy ul. Cmentarnej w Białej Podlaskiej.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ciągów pieszych i pieszo-jezdnych (alejek) na  cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w Białej Podlaskiej.

Długość całkowita nawierzchni alejek: 150 m.

Szerokość 2,0 m plus obrzeża.

Inwestycja obejmuje w szczególności:

1) wytyczenie alejek,

2) wykonanie koryta oraz rowków pod ławę obrzeży betonowych,

3) wykonanie podsypki z piasku o gr. 10 cm po zagęszczeniu,

4) wykonanie obrzeży betonowych 20 x 6 cm na ławie betonowej C12/15,

5) wykonanie podbudowy dolnej betonowej 5 MPa o gr. 5 cm,

6) wykonanie podbudowy górnej z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o uziarnieniu ciągłym gr. 15 cm po zagęszczeniu,

7) wykonanie alejki z szarych płyt betonowych 50x50x7 cm,

Łączna grubość konstrukcji razem z płytami betonowymi wyniesie minimum 40 cm.

Uwagi:

- przedmiot zamówienia ma charakter ryczałtowy,

- wykonawca ma obowiązek zapoznać się z sytuacją w terenie przed złożeniem oferty.