- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu elektronicznego na potrzeby nowych pracowni w budynku szkolnym Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 w Białej Podlaskiej.

Zamówienie wiąże się z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.5 Infrastruktura edukacyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ projektu 1, 2, 3, 4, 5, 6), Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Kod CPV:

31710000-6 – Sprzęt elektroniczny

- Zakres zamówienia

- Monitor interaktywny 86” - 3 szt.

Parametry techniczne:

- Przekątna ekranu: 86''

- Rozdzielczość: 3840 x 2160

- Częstotliwość odświeżania ekranu: min. 60 Hz

- Jasność: min. 400 cd/m²

- RAM: 8GB

- ROM: 128GB

- Liczba punktów dotyku: min. 30

- Wbudowane głośniki - 2 × 20 W (+/- 5W)

- Wbudowany mikrofon

- System oparty na Android lub równoważny

- Akcesoria: Kabel zasilający, Kabel USB - min 3 m, Kabel HDMI – min 10, Pisaki (min. 2 szt.), Pilot, Instrukcja obsługi, Uchwyt montażowy ścienny, Moduł WiFi/Bluetooth

- Drukarka 3D - 1 szt.

Drukarka 3D klasy desktop wraz z wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia i pracy urządzenia (podstawowe narzędzia serwisowe, kabel zasilający, 1 szpula filamentu PLA, instrukcja obsługi w języku polskim).

Parametry techniczne:

- Technologia druku: FDM/FFF

- Obszar roboczy: min. 240 × 200 × 200 mm

- Średnica filamentu: 1.75 mm

- Średnica dyszy: 0,4 mm

- Grubość druku: min. 0.05–0.3 mm

- Maksymalna temperatura dyszy: ≥ 280°C

- Maksymalna temperatura stołu: ≥ 100°C

- Typ materiałów: kompatybilność z popularnymi filamentami (np. PLA, ABS, PET-G lub równoważne)

- Kalibracja: automatyczna

- Czujnik końca filamentu: Tak

- Łączność: WiFi i/lub Ethernet (LAN) lub równoważne rozwiązanie zdalnego sterowania oraz USB / karta SD lub pamięć wewnętrzna

- Stabliność pracy: urządzenie musi zapewniać stabilną pracę ciągłą przez min. 8 godzin bez utraty jakości wydruku.

- Urządzenie wielofunkcyjne umożliwiające wydruk na formacie A3 w kolorze skanowanie, automatyczny druk dwustronny (duplex) – 2 szt.

Parametry techniczne:

- Technologia druku: Atramentowa

- Format: A3 lub A3+

- Druk w kolorze: tak

- Skanowanie w kolorze: tak

- Druk dwustronny: tak, automatyczny

- Skanowanie dwustronne: tak, automatyczne

- Funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie

- Szybkość drukowania mono: min. 23 stron/min

- Szybkość drukowania w kolorze: min. 12 stron/min

- Rozdzielczość skanowania: min. 2400 DPI x 1200 DPI

- Rozdzielczość drukowania: min. 4800 x 1200 DPI

- Pojemność podajnika głównego: 250 kartek

- Pojemność podajnika automatycznego: 50 kartek

- Interfejsy komunikacyjne: Ethernet (LAN), wifi, USB

Urządzenie powinno być wyposażone w zestaw atramentów, kabel zasilający oraz instrukcje.

- Deski kreślarskie A3 LED – 16 szt.

Parametry techniczne:

- Zasilanie: sieciowe

- Obszar roboczy (szerokość): 415 mm (+/- 5 mm)

- Obszar roboczy (wysokość): 315 mm (+/- 15 mm)

- W zestawie kabel zasilający

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, wniesienia, montażu i uruchomienia powyższego wyposażenia.

Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu zestawienie wyposażenia stanowiącego przedmiot umowy z wyszczególnieniem ilościowym, kwotami jednostkowymi wraz z numerami seryjnymi.

Wykonawca udziela zamawiającemu 24 - miesięcznej gwarancji na dostarczone i zamontowane wyposażenie.

- Termin wykonania : 2 miesiące od dnia podpisania umowy.