ZP.271.3.1.2025.EZ2

Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa i przedmiot zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim dla zadania polegającego na: Rozbudowie ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Terebelskiej do ul. Warszawskiej z budową rond na skrzyżowaniach z ul. Zamkową i ul. Akademicką wraz z budową odwodnienia, wydzielonego oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego oraz przebudową kolidujących sieci uzbrojenia terenu

- Zakres prac:

W zakres prac wchodzi opracowanie następującej dokumentacji:

- projekt budowlany zawierający:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych – 4 egz.

- projekt architektoniczno-budowlany - 4 egz.

- projekty techniczne -  po 3 egz. każdej z branż,

- załączniki projektu budowlanego – 4 egz.

- projekty wykonawcze – po 3 egz. każdej z branż,

- kosztorysy inwestorskie – po 2 egz. każdej z branż,

- przedmiar robót  – po 2 egz. każdej z branż,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po 2 egz. każdej z branż,

- projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.

- projekt nasadzeń zieleni – 3 egz.

- dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji ZRID oraz wszelkie warunki i uzgodnienia niezbędne do zrealizowania inwestycji, w tym projekty podziału nieruchomości w ilości 5 egz.  za każdą dzieloną nieruchomość – nie dopuszcza się umieszczania projektów podziału kilku nieruchomości na jednym opracowaniu,

- operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, gdy będzie wymagane,

- karta informacyjna przedsięwzięcia, ewentualnie raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej, gdy będzie wymagane,

- badania geotechniczne gruntu,

- opracowanie całej dokumentacji projektowej w formie elektronicznej, tj. dokumentacja  rysunkowa w formacie dwg i pdf, kosztorys inwestorski oraz przedmiary w formacie pdf  i ath oraz odczytywanym przez program Excel wersja 97, pozostałe opracowania i części opisowe do projektów w formacie pdf i doc,

- oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowalnym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego,

- oświadczenie projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowalnym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

- Przebudowa ulicy Artyleryjskiej – drogi powiatowej nr 1148 L -
oraz odcinka drogi wojewódzkiej nr 812 (ul. Janowskiej) o łącznej długości ok: 935,00 m na następujących odcinkach:

- drogi powiatowej nr 1148 L, klasy G – ul. Artyleryjskiej (od skrzyżowania 
z ul. Zamkową w km ok 0+000,00 do ronda na skrzyżowaniu 
z ul. Warszawską w km ok 0+665,00 – długości ok 665,00 m)

- drogi wojewódzkiej nr 812, klasy G (ul. Janowska od skrzyżowania 
z ul. Terebelską w km ok 1+560,00 do skrzyżowania z ul. Zamkową 
w km ok 1+830,00 - długości ok 270,00 m).

- Przebudowa obejmuje swoim zakresem:

- dostosowanie konstrukcji jezdni do kategorii ruchu zgodnej z wykonanymi pomiarami,

- dostosowanie parametrów drogi do zwiększonego natężenia ruchu,

- dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej na nawierzchnię jezdni – 
– 115 kN,

- przebudowa jezdni: szerokości min. 7,00 m, dwa pasy ruchu o szerokości min. 3,50 m każdy + obustronne opaski min. 0,50 m, jezdnia obramowana obustronnie krawężnikami granitowymi,

- przebudowa istniejących skrzyżowań w tym:

  - budowa nowego ronda turbinowego na skrzyżowaniu DW nr 812 (ul. Janowskiej), ul. Artyleryjskiej, Zamkowej i Marszałka Józefa Piłsudskiego,

  - budowa nowego ronda na skrzyżowaniu ulic Artyleryjskiej z Akademicką i Spółdzielczą (zalecane rozwiązanie to rondo turbinowe, w przypadku poważnych przeciwności zastosować rondo jednopasowe),

  - usunięcie skrzyżowania ul. Janowskiej z ul. Nową i opracowanie rozwiązania przekształcającego ul. Nową w drogę jednokierunkową.

- budowa drogi dla pieszych oraz zjazdów na w/w odcinku ulicy do przyległych posesji,

- budowa drogi dla rowerów wraz z połączeniem projektowanego odcinka ciągu rowerowego do istniejącej / budowanej sieci dróg dla rowerów,

- relokacja istniejących przystanków autobusowych i budowa nowych zatok autobusowych,

- zachowanie jak największej ilości miejsc postojowych wzdłuż ul. Artyleryjskiej,

- zagospodarowanie miejsca po zlikwidowanym południowo-wschodnim wlocie skrzyżowania ul. Janowskiej i ul. Nowej – sposób zagospodarowania do ustalenia z Zamawiającym oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

- przebudowa ścianki oporowej przy skrzyżowaniu ul. Artyleryjskiej, Spółdzielczej i ul. Akademickiej (w razie konieczności),

- przebudowa odwodnienia nawierzchni jezdni,

- przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1,

- budowa monitoringu: przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oraz przy przystankach autobusowych wyposażonych w wiaty przystankowe,

- budowa wydzielonego oświetlenia kablowego w tym doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów,

- budowa kanału technologicznego w ciągu projektowanej drogi,

- budowa i przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu: sieci i urządzeń elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych oraz wodno-kanalizacyjnych (sieć wodociągowa z przyłączami i kanał sanitarny),

- wykonanie projektu nasadzenia drzew wzdłuż projektowanego odcinka drogi,

- regulacja wysokościowa istniejących skrzynek zasuw gazowych, wodociągowych, hydrantów i studni sanitarnych i telekomunikacyjnych, do rzędnej projektowanej nawierzchni.

- regulacja lub przebudowa istniejących złącz kablowo-pomiarowych,

- Uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii ZRID, warunków, uzgodnień i decyzji, 
a także zgłoszenia lub pozwolenia wodnoprawnego o ile jest wymagane.

Zakres prac i zalecane przekroje drogowe przedstawiono na załączniku nr 1.1 i nr 1.2.

- Zawartość opracowania

- Projekt budowlany – wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.)

- Projekt wykonawczy:

- dla branży drogowej - zawierający część opisowo-obliczeniową i rysunkową w stopniu i zakresie umożliwiającym jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych wszystkich projektowanych elementów tj.:

- Opis techniczny wraz z ewentualnymi obliczeniami, w tym:

- tabele robót ziemnych, frezowań, plantowań, itp.

- wykaz zjazdów.

- Część rysunkową, w tym:

- plan orientacyjny,

- plan sytuacyjny lub projekt zagospodarowania terenu w nawiązaniu do aktualnego kilometraża sieci drogowej (opis punktu referencyjnego przekaże Zamawiający) w skali 1:500,

- profil podłużny,

- przekroje normalne i konstrukcyjne,

- szczegóły konstrukcyjne,

- przekroje poprzeczne minimum co 25 m i w punktach charakterystycznych z naniesieniem granicy pasa drogowego, z podaniem w każdym przekroju ilości nasypu, wykopu, plantowania skarp i poboczy itp.

- planów warstwicowych w obszarze skrzyżowań, warstwice poprowadzone co 1cm.

- dla pozostałych występujących branż - zawierający część opisowo-
-obliczeniową i rysunkową w stopniu i zakresie umożliwiającym jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych wszystkich projektowanych elementów spełniających wymagania oraz stosowne warunki i uzgodnienia

- Projekt stałej organizacji ruchu

- Część opisowa składająca się z opisu technicznego informującego o podstawie opracowania, stanie istniejącym oraz elementach projektowanych organizacji ruchu, zbiorcze zestawienie znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z podaniem symbolu literowego i wielkości przedmiarowych oraz oznakowania poziomego z podaniem powierzchni wraz z podaniem rodzaju materiałów użytych do budowy oznakowania pionowego, poziomego i u.b.r.

- Część opisowa składająca się z:

- planu orientacyjnego w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg których projekt dotyczy,

- planu sytuacyjnego w skali 1:500 zawierającego projektowane elementy drogi jak: jezdnie, pobocza, przepusty, zjazdy, pasy zieleni, skarpy nasypów i wykopów itp. lokalizację istniejących, projektowanych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Szczegółową inwentaryzację zadrzewienia w przypadku występowania drzew lub krzewów przeznaczonych do wycinki, z wykazem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji na usunięcie drzew i krzewów na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

- Przedmiaru robót dla każdej z występujących branż do opracowania kosztorysu ofertowego i inwestorskiego. Przedmiary robót muszą zawierać wyliczenia ilości robót lub wynikać z tabel i wykazów zawartych w projekcie wykonawczym, umożliwiające ich zweryfikowanie przez Zamawiającego i wykonawcę robót budowlanych – dotyczy wszystkich branż.

- Kosztorysy inwestorskie dla każdej z występujących branż oraz zbiorcze zestawienie kosztów opracowane metodą kalkulacji uproszczonych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).

Podstawą do sporządzenia kosztorysów inwestorskich stanowią:

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- założenia wyjściowe do kosztorysowania,

- ceny jednostkowe robót.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOB) opracowane tylko i wyłącznie dla zastosowanych rozwiązań projektowych na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDKiA i późniejszych nowelizacji

- Wymagania formalne

- Przy opracowaniu dokumentacji należy oprzeć się o:

- Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 
z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
(Dz.U. 2022 r. poz. 1518),

- Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1679 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2024 r. poz. 1320),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2024 r. 
poz. 311),

- polskie oraz europejskie normy,

- wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu tj:

- WR-D-10 Sieci dróg i ruch drogowy,

- WR-D-20 Odcinki dróg,

- WR-D-30 Skrzyżowania, węzły, zjazdy i wyjazdy,

- WR-D-40 Infrastruktura dla pieszych, rowerów i transportu zbiorowego,

- WR-D-60 Nawierzchnie i geotechnika,

- WR-D-70 Wyposażenie techniczne.

- Dokumentacja projektowa ma zawierać rozwiązania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie wymaganych miejsc parkingowych; dostosowania infrastruktury przejść dla pieszych do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się i widzeniu.

- Przed opracowaniem projektu budowlanego należy opracować i uzgodnić z Zamawiającym koncepcje rozwiązań projektowych oraz wzmocnienia nawierzchni jezdni ul. Artyleryjskiej.

- Wykonawca w ramach umowy, na podstawie upoważnienia wystąpi do gestorów sieci o warunki usunięcia kolizji oraz przygotuje materiały które umożliwią zawarcie umowy na usunięcie przedmiotowej kolizji.

Załączniki:

- Załącznik nr 1.1. – Mapa sytuacyjna z wstępną koncepcją planowanej inwestycji,

- Załącznik nr 1.2. – Zalecane przekroje drogowe.