ZP.271.1.7.2026.EZ2						Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

I Nazwa zadania

Budowa parkingu i wiaty, wykonanie linii zasilającej (zalicznikowej), oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i terenu ścieżek oraz wykonanie nagłośnia boiska i monitoringu na części działki nr. ewid.  343/4, obręb 0002 przy ul. Aleksandra Wereszki w Białej Podlaskiej.

II Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV:

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

Uwaga: Wykonawca w ramach składanej oferty wycenia zakres zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz pomocniczym przedmiarem robót. Zakres robót nie ujęty w opisie przedmiotu zamówienia a ujęty w dokumentacji projektowej nie jest objęty zamówieniem gdyż już został wykonany w 2025 r.

Inwestycja obejmuje:

- budowę parkingu z 24 miejscami postojowymi i z 2 miejscami dla osób                                   z niepełnosprawnością oraz drogi dojazdowej do parkingu, z płyt ażurowych grubości 8 cm. Parking – 336 m2. Płyta ażurowa koloru czerwonego – 150 m2 i 186 m2 – kolor szary. Drogi dojazdowe - 890 m2 płyta ażurowa kolor szary. Otwory w płycie ażurowej na miejscach postojowych wypełnione ziemią organiczną z trawą. Na drogach dojazdowych otwory w płycie ażurowej wypełnione kruszywem. Opracowanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu na parkingu, z wykonaniem oznaczeń pionowych i poziomych.

- wykonanie pozostałej części ścieżki szutrowej do wiaty – 70,0 m2

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej  (wiata) - 40 m2.

- budowę wiaty – altany o konstrukcji drewnianej 6 x 3 m i ławostołem oraz instalacją elektryczną i jej zasilaniem z szafy SzO,

- dostawa i montaż ławek parkowych – 5 szt.

- dostawa i montaż koszy na śmieci – 5 szt.

- uzupełnienie zieleni:

- berberys pospolity zwyczajny – 4 szt.

- jałowiec sobiński „Mas”– 18 szt.

- tawuła szara – 9 szt.

- klon pospolity z workami retencyjnymi – 2 szt.

- wykonanie linii zasilającej (zalicznikowej) w pasie drogowym ul. Wereszki.   wraz ze zgłoszeniem do PGE. Wykonawca we własnym zakresie uzyska zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym  oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia, w tym poniesie opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń ( kabli elektrycznych) do końca 2026 r.

- wykonanie instalacji oświetleniowej boiska wielofunkcyjnego, montaż 4 masztów oświetleniowych o wysokości 9 m z projektorami oświetleniowymi LED. Wszystkie linie kablowe biegnące na terenie boiska i wzdłuż alejek spacerowych wykonać metodą przewiertu, bez uszkodzenia istniejącego terenu i nawierzchni boiska.

- demontaż 6 słupów oświetleniowych solarnych z pięcioma kamerami i przekazanie ich Zamawiającemu a w ich miejsce podłączenie i montaż 6 słupów parkowych z oprawami LED i wysokości 4 m,

- wykonanie monitoringu – 8 kamer IP na słupach oświetleniowych z konfiguracją i uruchomieniem,

- wykonanie systemu nagłośnienia – 8 dwudrożnych głośników tubowych z konfiguracją i uruchomieniem,

- montaż szafy oświetleniowej oraz szafy CCTV pod monitoring wizyjny,

- podczas prowadzonych prac Zamawiający ma prawo wprowadzić na teren budowy drugiego wykonawcę na roboty związane z budową kanalizacji deszczowej -  załącznik mapy PZT.

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

W/w zakres  przedstawiony został w dokumentacji projektowej na którą składa się:

1) projekt zagospodarowania działki (terenu)

2) projekt architektoniczno-budowlany

3) projekt techniczny branży elektrycznej

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót