Biała Podlaska, 15.05.2026 r.

Opis przedmiotu zamówienia

I. Nazwa zadania

„Zabudowa kolein powstałych w ciągu eksploatacyjnym na koronie wału przeciwpowodziowego  rzeki Krzna Biała Podlaska km 0+435–0+740.

(od TOP-54 do Al. Tysiąclecia)

II. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zabudowie kolein powstałych w ciągu komunikacyjnym na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Krzna na działce 1020/28, 1021/31 obręb 0003 Biała Podlaska.

- Główne miejsce lub lokalizacja inwestycji: wał przeciwpowodziowy rzeki Krzna 
Biała Podlaska km 0+435 x:5766205,67 y:8440018,94; km 0+740 x:5766352,40 y:8440264,33, gm. Miasto Biała Podlaska, pow. Biała Podlaska, woj, lubelskie.

- Zakres zamówienia w szczególności obejmuje wykonanie następujących prac:

- mechaniczne wykonanie koryta w koronie wału na szerokości 2,50 m – łącznie 
w ilości 763 m2

- rozebranie starych obrzeży po obu stronach korony wału – łącznie w  ilości 610 m.

- wykonanie obrzeży po obu stronach korony wału – łącznie w  ilości 610 m.

- wykonanie podbudowy z kruszywa na koronie wału  – łącznie w  ilości 763 m2

- wykonanie nawierzchni z kruszywa na koronie wału – łącznie w ilości 763 m2

- wykonanie obsiewu na części korony wału oraz skarp  – łącznie 305 m2.

- wykonanie zestawienia wbudowanych materiałów potwierdzone przez geodetę.

- Szczegółowy zakres robót przedstawiony został w przedmiarze robót.

Uwaga: Wykonawca w ramach składanej oferty wycenia zakres zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia oraz pomocniczym przedmiarem robót.

Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie i zapoznał się z warunkami realizacji robót. Wykonawca, który nie dokona wizji lokalnej, ponosi wszelkie ryzyko związane z wykonaniem zamówienia.

Lokalizacja planowanej inwestycji wg załączonej mapy na działce nr ewid. 1020/28, 1021/31.