- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mobilnej pętli indukcyjnej oraz systemu przywoławczego na potrzeby budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej.

Zamówienie wiąże się z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.5 Infrastruktura edukacyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ projektu 1, 2, 3, 4, 5, 6), Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Kod CPV:

33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

Oznakowanie, którego celem jest informowanie użytkowników 
o przeznaczeniu pomieszczeń i urządzeń i ułatwienie poruszania się 
w obiekcie użyteczności publicznej, musi być zgodne z Polską Normą wymienioną w PN-ISO 3864-1:2011 „Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Część 1: Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej”, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia.

Wszystkie elementy wyposażenia objęte przedmiotem zamówienia, 
muszą zostać zaprojektowane, wykonane, rozmieszczone i zamontowane zgodnie z zasadami dostępności i użyteczności środowiska zbudowanego określonymi w normie PN-ISO 21542:2012 „Budownictwo — Dostępność 
i użyteczność środowiska zbudowanego”, w zakresie adekwatnym 
do przedmiotu zamówienia.

Wyposażenie ma służyć realizacji wymagania w zakresie zapewnienia dostępności placówki osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. b), c) i e) ustawy z dnia 
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2024 r. poz. 1411).

Wyposażenie musi być zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 - Załącznikiem nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/.

Podpisując umowę Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wyżej wskazanymi zasadami, przepisami prawa i standardami dla polityki spójności. Wraz z podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym, Wykonawca przedłoży oświadczenie o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz o spełnianiu przez dostarczone i zamontowane wyposażenie wszystkich standardów dla polityki spójności 2021 - 2027 adekwatnych do przedmiotu zamówienia.

- Zakres zamówienia

- Mobilna pętla indukcyjna (1 szt.)

System pętli indukcyjnej przenośnej składający się ze zintegrowanego wzmacniacza, zasilanego zarówno za pomocą akumulatora, jak i z sieci 230V, wyposażony w mikrofon wbudowany oraz w mikrofon zewnętrzny, stawiany na stole na gęsiej szyjce. System dodatkowo powinien być wyposażony w słuchawkę dla osób z problemami słyszenia nie noszących aparatów słuchowych.

Minimalne parametry techniczne:

- prosty włącznik (0/1);

- dioda informująca o włączeniu urządzenia;

- dioda informująca o emisji sygnału;

- dioda informująca o stanie naładowania akumulatora;

- 2 x wejścia typu „minijack” 3,5 mm;

- zasięg pracy pętli min. 1 m;

- długość przewodu mikrofonu: 1,5 – 2,5 m;

- napięcie ładowarki: 15V DC – 18V DC;

- czas pracy akumulatora min. 4 h;

System pętli indukcyjnej powinien mieć certyfikat zgodności z normą PN EN 60118-4:2016.

Miejsce instalacji powinno być oznaczone piktogramem.

Pętle indukcyjną należy skalibrować zgodnie z normą PN EN 60118-4:2016.

- Bezprzewodowy system przywoławczy do toalety  (1 szt.)

Bezprzewodowy, wodoodporny przycisk pociągany, służący do wezwania pomocy.

Powyższe urządzenie aktywuje alarm w pomieszczeniu obsługi. Powinno znajdować się na maksymalnej wysokości 40 cm od podłogi. Siła potrzebna do uruchomienia przycisku lub linki nie może przekraczać 30 N.

Bezprzewodowy system przywoławczy (przyzywowy/alarmowy) powinien składać się co najmniej z następujących elementów:

- bezprzewodowego przycisku pociągowego, który umożliwia wezwanie pomocy poprzez naciśnięcie przycisku, a także poprzez pociągnięcie sznurka oraz umożliwia anulowanie alarmu,

- bezprzewodowego sygnalizatora optyczno-akustycznego.

Minimalne parametry techniczne dla elementów systemu:

- długi, jaskrawy kolor uchwytu łatwo zauważalny w nagłym wypadku,

- uchwyt wygodny dla osób posiadających ograniczoną sprawność dłoni,

- wodoodporność i odporność na wilgoć,

- napięcie: DC 12 V

- częstotliwość transmisji: pasmo ISM 433 MHz (433,05–434,79 MHz)

- certyfikat CE i EMC.

System należy zamontować w łazience znajdującej się w nowej części budynku - przyziemie.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu dla wyznaczonych pracowników Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej w zakresie prawidłowej obsługi, użytkowania oraz podstawowej eksploatacji dostarczonych i zainstalowanych urządzeń.

Wykonawca udziela zamawiającemu 2 lat gwarancji na dostarczone, 
i zamontowane wyposażenie.

- Termin wykonania : 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.